初级技能相关知识

第一篇     火灾扑救

第一章   消防员基本防护装备

一、判断题

1、消防员基本防护装备是每个消防员在火灾扑救中有效保护自身免受伤害必须佩戴或使用的装备器材总称。（√  ）

2、消防员基本防护装备是指消防头盔、消防员防护服、消防靴及消防手套等。（  ）

3、消防头盔是消防员在火灾现场作业时必须佩戴的装备，主要用于保护消防员的头部、颈部及面部。（√   ）

4、消防头盔可以防止热辐射、燃烧火焰、电击和侧面挤压。（√   ）

5、消防头盔难以防止坠落物的冲击和穿透。（×）

6、消防头盔由帽壳、佩戴装置、面罩、披肩、下颏带等主要部件组成。（  √）

7、消防头盔帽壳的外形可分为大帽檐式头盔和小帽檐式头盔两种。（×）

8、为保护佩戴人员的头部安全，消防头盔帽壳具有足够的强度能直接阻挡冲击物，使其不能冲穿帽壳。（√）

9、消防头盔佩戴装置由缓冲层、帽拖、帽圈、帽箍组成。（√）

10、消防头盔面罩的功能是保护消防员面部免受热辐射和飞溅物伤害。（√）

11、消防头盔披肩的功能是保护消防员颈部和肩部，使之免受水及其他液体或热辐射的伤害。（  ）

12、消防头盔应储存在干燥、通风的库房中，避免阳光直射。（√）

13、灭火战斗中，消防头盔佩戴者可随意推上面罩或卸下披肩。（×）

14、灭火防护服是消防员参加灭火作战时必须穿着的防护装备。（√）

15、灭火防护服的主要功能是保护消防员在灭火战斗中免受高温、蒸汽、热水、高温物体及其他危险物品对躯体的伤害。（√）

16、灭火防护服面料是由外层、防水透气层、隔热层、舒适层等多层之舞复合而成。（√）

17、执勤期间，灭火防护服应悬挂，放置于通风、干燥、清洁的车库内。（√）

18、消防员灭火防护靴具有防砸、防割、防刺穿、防滑、阻燃、隔热、耐电压、耐油、耐酸碱等功能。（√）

19、消防手套不具有防御明火、水侵、化学品伤害、机械伤害等功能。（×）

二、单项选择题（四选一）

1、消防头盔不能保护消防员的部位是__D___。

(A) 头部   (B) 颈部   (C) 面部   (D) 肩部

2、消防头盔不可以防止下列__C___情况的冲击和穿透。

(A) 热辐射 (B) 燃烧火焰  (C) 可燃物  (D) 坠落物

3、消防头盔可以防止下列__A___情况的穿透。

(A) 电击   (B) 物砸  (C) 碰撞  (D) 坠物

4、下列不是组成消防头盔的主要部件是__B____。

(A) 帽壳   （B）帽檐  (C) 面罩  (D) 佩戴装置

5、为保护佩戴人员的头部安全，消防头盔帽壳具有足够的___C___，能直接阻挡冲击物，使其不能冲穿帽壳，直接接触头部。

(A) 高度    (B) 弯度   (C) 强度  (D) 硬度

6、消防头盔佩戴装置的功能是对外来冲击起不到__C___作用。

(A) 缓冲    (B) 分散   (C) 释放   (D) 吸收

7、消防头盔面罩具有良好的__B____。

(A) 防热性  (B) 透光率  (C) 防毒性  (D) 防烟性

8、清洗消防头盔帽壳和面罩可以使用下列__D____物品。

(A) 稀料     (B) 汽油   (C )酸碱溶液 (D) 洗洁精

9、在下列__B___应认真检查消防头盔上的各种配件是否齐全。

(A)入库前   (B) 佩戴前   (C) 出库前 (D) 佩戴后

10、消防头盔可以接触___B___。

(A) 明火    (B) 水蒸气   (C) 稀硫酸  (D) 汽油

11、灭火战斗中灭火防护服不能保护的情况是_C_____。

(A) 高温   (B) 蒸汽   (C) 强热辐射  (D) 热水

12、灭火防护服面料的隔热层不具有下列__A____功能。

(A) 透气  (B) 保暖    (C) 隔热   (D) 阻燃

13、清洗灭火防护服时不可用下列__B___。

(A) 清水  (B) 沸水   (C) 温水   (D) 肥皂水

14、灭火防护服穿戴好后，安全带须扎牢，其空隙不超过_B___cm。

(A) 5     (B) 10      (C) 15     (D) 20

15、消防员灭火防护靴不具有下列哪种功能__C____。

(A) 防砸   (B) 防滑    (C) 可刺穿   (D) 阻燃

16、消防员灭火防护靴使用中可与___D___直接接触。

(A) 火焰   (B) 熔融物  (C) 尖锐物   (D) 碎石渣

17、消防手套可以防御___B___化学品的伤害。

(A) 硫酸   (B) 汽油    (C) 氢氧化钠  (D) 硝酸

18、消防手套不适合于下列___C__危险场所使用。

(A) 油库火灾现场         (B) 交通事故现场

(C) 核辐射泄漏现场       (D) 建筑物倒塌现场

三、单项选择题（四选多）

1、消防头盔是消防员的重要防护装备，主要用于保护消防员的_ABD______。

(A) 头部     (B) 颈部     (C) 臂部     (D) 面部

2、消防头盔的主要作用可以防止电击、_ABCD_____等。

(A) 侧面挤压  (B) 热辐射  (C) 坠落物冲击   (D) 燃烧火焰

3、消防头盔由帽壳、__ACD_____等主要部件组成。

(A) 面罩     (B) 拆卸装置  (C) 披肩    (D) 下颏带

4、消防头盔佩戴装置的功能是使头与帽顶空间位置构成能量吸收系统，对外来的冲击起到_ACD_____作用。

(A) 缓冲     (B) 防撞      (C) 分散    (D) 吸收

5、消防头盔的面罩是主要部件，其作用是在灭火救援作业时保护佩戴人员面部免受_ CD__伤害。

(A) 可燃物   (B) 坠落物    (C) 飞溅物  (D) 辐射热

6、消防头盔在清洗时不可使用_ABC_____等溶液。

(A) 汽油     (B) 酒精      (C) 溶剂    (D) 清洗剂

7、灭火防护服主要保护消防员在灭火战斗中免受____ACD______对躯体的伤害。

(A) 高温   (B) 火焰  (C) 热水  (D) 高温物体 (E) 坠落物品

8、灭火防护服是由外层、_ACD__等多层织物复合而成，采用内外层可脱卸式设计。

(A) 隔热层   (B) 内层   (C) 防水透气层    (D) 舒适层

9、灭火防护靴具有防砸、__ABCD_____以及耐电压、耐油、耐酸碱等功能。

(A) 防割    (B) 防滑   (C) 隔热   (D) 防刺穿

10、灭火防护靴不能用于下列___ABCD_____灭火救援作业时穿着。

(A) 有强腐蚀性液体 (B) 有强参透性军用毒剂 (C)有生物病毒 (D) 带电的事故现场

11、消防手套具有抵御明火、_ABC_____等功能，同时能使手部动作灵活、舒适。

(A) 热防护   (B) 热辐射    (C) 机械伤害    (D) 刀割

第二章   消防水枪   水带

一、判断题

1、消防水枪是以水为喷射介质，通过水射流形式的选择进行灭火、冷却保护、排烟等多种消防作业。（√ ）

2、按射流形式，消防水枪可分为直流水枪、开花水枪、喷雾水枪、多用水枪等。（√  ）

3、多功能水枪的射水流量可从3-10L/s 随意调节控制，直流射程可达36-40m。(×)

4、消防水带是一种用于输送水或其他液态灭火药剂的软管。（√  ）

5、水带包布用于包裹消防水带破漏处，由帆布和金属夹钳等零件组成。

6、水带挂钩是悬挂消防水带的工具，主要由帆布带、金属钩组成。（√）

7、接口主要用于供水管路的各个环节，确保灭火救援现场供水任务的完成。（×）

8、集水器是将消防水带输送的多股水流合成一股水流的供水器具。（√）

9、分水器是将消防供水干线的水流分出若干支线水流，或将若干股水流汇集成一股水流的供水器具。（√）

10、消防吸水胶管是专供消防车或机动消防泵从天然水源或消火栓吸水用的胶管。(√)

11、滤水器是消防水泵或消防车从天然水源吸水时，安装在吸水管末端阻止杂物进入水泵，保障水泵正常运转的器具。（√）

二、单项选择题（四选一）

1、低压消防水枪的工作压力范围在__D___MPa之间。

(A) 0.1-1.5  (B) 0.1-1.6  (C) 0.2-1.5 (D) 0.2-1.6

2、中压消防水枪的工作压力范围在___D__MPa之间。

(A) 1.5-2.4  (B) 1.5-2.5  (C) 1.6-2.4 (D) 1.6-2.5

3、高压消防水枪的工作压力范围在___C__MPa之间。

(A) 2.5-3.0  (B) 2.5-3.5  (C) 2.5-4.0 (D) 2.5-4.5

4、多功能水枪不具有_B_____功能。

(A) 直流   (B) 开花   (C) 喷雾   (D) 自卫水幕

5、消防水带根据其制造、性能、内径、功能等不同情况，一般可分为_C__类。

(A) 4      (B) 5       (C) 6      (D) 7

6、不属于低压水带的工作压力是__D___MPa。

(A) 0.8     (B) 1.0     (C) 1.3    (D) 1.5

7、不属于高压水带的工作压力是__D___MPa。

(A) 1.6     (B) 2.0     (C) 2.5   (D) 3.0

8、在灭火救援现场使用消防水带时，水带可与下列__A___物品接触。

(A) 污水  (B) 车用汽油  (C) 硝酸溶液  (D) 其氧化钠溶液

9、消防水带附件是完成供水任务必不可少的配件，下列不是水带附件的是_C____。

(A) 水带包布   (B) 水带护桥   (C) 水带护绳   (D) 水带挂钩

10、消防供水管路附件是供水系统中的连接配件，下列不是供水管路附件的是__C___。

(A) 集水器     (B) 滤水器     (C) 吸水管搬手   (D) 分水器

11、下列直管式消防吸水管的非标准长度为___D___。

(A)  2m    (B) 3m    (C) 4m       (D) 5m

12、下列盘卷式消防吸水管的非标准长度为___A___。

(A)  6m    (B) 8m    (C) 10m       (D) 12m

三、单项选择题（四选多）

1、消防水枪按喷射的射流形式可以分为__ABCD______等。

(A) 直流水枪 (B) 开花水枪 (C) 喷雾水枪 (D) 直流喷雾水枪

2、消防水枪按工作压力可以分为___BCD_____ 等。

(A) 超低压水枪 (B) 低压水枪 (C) 中压水枪 (D) 高压水枪

3、多功能水枪科技含量较高，具有_ABCD____等功能，其使用机动性强，适用范围广。

(A) 直流     (B) 喷雾      (C) 自卫水幕    (D) 调节流量

4、低压消防水带的工作压力为__ABC____Mpa。

(A) 0.8     (B) 1.0     (C) 1.3    (D) 1.5

5、按使用功能消防水带可分为__ABCD____。

(A) 通用水带   (B) 湿水带   (C) 水幕水带   (D) 抗静电水带

6、消防水带在使用时应注意下列__BCD_____事项。

(A) 给水带加压时不可长时间超过水带的工作压力。

(B) 铺设水带时避免骤然曲折。

(C) 水带充水后避免在地面上强行拖拉。

(D) 避免水带与油类、酸、碱等化学物品接触。

7、消防水带附件是完成现场供水任务必不可少的配件，主要有_AC_____等。

(A) 包布    (B) 扳手    (C) 护桥   (D) 吊绳

8、消防供水管路附件是供水系统中的连接配件，主要有_ABCD______等。

(A) 集水器    (B) 分水器    (C) 滤水器    (D) 吸水胶管

9、消防供水管路接口根据其不同用途分为__ABCD____等。

(A) 水带接口  (B)吸水管接口  (C) 同型接口  (D) 异型接口

10、分水器是将消防供水干线的水流分出若干支线水流，或将若干股水流汇集成一股水流的供水器具，主要由___ABCD____等组成。

(A) 本体      (B) 进、出水口  (C) 密封圈   (D) 连接的管牙接口

11、吸水管是消防车或手台机动泵多外部水源吸水的重要器材，可分为直管式吸水管卷盘式吸水管，其中直管式限售股的标准长度为_ABC______。

(A) 2m        (B) 3m        (C) 4m       (D) 5m

12、操作使用吸水管时，下列的正确做法是__ACD______。

(A) 连接吸水管时其弯曲处不应高于水泵的进出口

(B) 铺设吸水管时水泵离水面的垂直距离不得大于8m

(C) 连接吸水管时要检查接口内橡胶密封圈完好程度

(D) 从消火栓取水时应缓慢开启消火栓

第三章   消防梯

一、判断题

1、单杠梯有木质和竹质两种，由两侧板和梯蹬组成，主要用于消防员登高。（√）

2、单杠梯不适用于狭窄区域或室内登高作业，必要时可跨沟越墙或代替担架使用。（×）

3、消防员通过操作二节拉梯自由伸缩高度，从室外攀高到二层进入楼内或上至平房房顶，既可以灭火救援，又可以抢救人命。(√ )

4、消防员在遇到宽度六七米的小河或沟渠时，可平架二节拉梯做桥使用，疏散被困人员或消防员到对岸展开灭火救援工作。（×）

5、二节拉梯保护人员应站在拉梯与墙体之间，用双手扶住两边侧板外沿，双手壳伸入梯蹬内。（×）

二、单项选择题（四选一）

1、单杠梯的工作高度为__C__cm。

(A) 280    (B) 290    (C) 300  (D) 310

2、单杠梯的最大使用人数为1人，安全使用角度为_C___。

(A) 50-56度    (B) 60-66度    (C) 70-76度   (D) 80-86度

3、二节拉梯由上节梯、下节梯和升降装置组合而成，其中升降装置不包括__B__。

(A) 拉绳   (B) 梯蹬    (C) 滑轮   (D) 制动器

4、竹质二节拉梯拉足的高大上__A___cm。

(A) 600    (B) 610    (C) 650   (D) 769

5、二节拉梯训练时，下列__B___情况可进行攀登操作。

(A) 拉梯梯脚超出架梯区         (B) 拉梯架好并有人扶梯保护

(C) 拉梯未锁定                 (D) 拉梯架在窗框外

6、梯子的撑脚是梯子升降的主要部件，应经常加__B__，并清除因磨损而产生的毛刺，以保证梯子下降灵活

(A) 机油   (B) 润滑油    (C) 柴油   (D) 汽油

三、单项选择题（四选多）

1、单杠梯是一种轻便的登高工具，其特点是_ABC_________等，类似单根木杠。

(A) 体积小   (B) 重量轻   (C) 可拼合   (D) 可拆卸

2、单杠梯应按下列__ABCD_____等要求操作。

(A) 穿着防护服并佩戴相关个人防护装备

(B) 竖梯时不要用力过猛

(C) 梯脚立于架梯区内

(D) 应设保护人员

3、使用单杠梯时应注意下列_ABCD________等事项。

(A) 使用单杠梯跨沟越墙和代替担架使用时要放稳固定好

(B) 使用单杠梯蹬高时最大使用人数为一人

(C) 选取竖梯地点时地面应平整、坚实、不滑

(D) 在确保梯脚稳固不滑动时方可逐级攀登

4、二节拉梯的升降装置由__BCD______组成。

(A) 梯架   (B) 滑轮    (C) 制动器   (D) 拉绳

5、操作二节拉梯时应按下列__ABCD____等要求。

(A) 穿戴消防头盔、作训服、作训鞋、安全带

(B) 保护人员必须戴手套，严禁将手伸入梯蹬内

(C) 升梯时双手不得同时松开拉绳

(D) 竖梯时拉梯上端必须超过窗台2个梯蹬

6、使用二节拉梯时应注意下列__ABCD____事项。

(A) 二节拉梯的最大使用人数为两人，严禁悬空上人蹬梯作业

(B) 邻近有明火或高温区域使用二节拉梯时，应用水流加以冷却保护

(C) 二节拉梯两侧的支撑杆应同时使用且支撑角度一致

(D) 二节拉梯两侧的支撑杆应同时使用且支撑角度一致

第四章   正压式消防空气呼吸器  消防员呼救器

一、判断题

1、正压式消防空气呼吸器和消防员呼救器均系消防员特征防护装备。（×）

2、消防员呼救器主要用于消防员在抢救被困人员时的呼救报警。（× ）

3、正压式消防空气呼吸器由面罩总成、供气阀总成、气瓶总成、减压器总成、背托总成等五个部分组成。（√）

4、正压式消防空气呼吸器的额定工作压力为28MPa。（×）

5、正压式消防空气呼吸器主要使用在缺氧、有毒有害气体环境中，可以在水下使用。（×）

6、使用正压式消防空气呼吸器时，戴好面罩，连接供气阀，系紧系带后关闭供气阀，深呼吸几次，若感觉无法呼吸，说明面罩气密性良好。（√）

7、使用正压式消防空气呼吸器呼吸时，呼出的气体通过吸气阀排出面罩外。（×）

8、正压式消防空气呼吸器气瓶压力表显示为26-28MPa时表示气瓶已充满。（×）

9、平时存放正压式消防空气呼吸器时，在橡胶件上涂抹滑石粉的目的是为了便于消防员佩戴。（× ）

10、使用正压式消防空气呼吸器前，应当检查系统气密性。关闭气瓶开关后，继续观察压力表读数1分钟，如果压力降低不超过1MPa，且不继续降低，则系统气密性良好。（×）

11、使用正压式消防空气呼吸器前，应按照程序规范检查气瓶压力、系统气密性、面罩气密性、警报器性能等，确认没有问题后，方可使用。（√）

12、使用正压式消防空气呼吸器时，瓶阀应完全开启，以免影响供气量。（√）

13、正压式消防空气呼吸器佩戴后，要随时注意气压变化情况。当气压降至5-6MPa或听到警报声时，应迅速撤离作业区域。(√)

14、消防员呼救器分为普通型消防呼救器和无线通信消防员呼救器两种，具有预报警、自动报警、手动报警、低电压告警及音响联络五种功能。（√）

15、在消防员呼救器自动报警期间，当呼救器工作方位变化时，报警声响信号和定位频闪光信号应立即解除。（×）

16、在消防员呼救器手动报警期间，当呼救器工作方位变化时，报警声响信号和定位频闪光信号应立即解除。（×）

17、消防员在执行灭火救援任务时，可以利用消防员呼救器进行联络。（√）

18、呼救器处于“自动工作状态”，若右上角欠压指示灯闪亮，则表示电池电压不足，须及时更换电池或使用专用充电器充电。（√）

19、无线通信消防员呼救器的无线发射接收距离大于900米。（×）

20、进行消防员呼救器点验时，应主要了解消防员呼救器的分类、功能、构造、性能、操作方法等内容。（×）

21、当消防员打开呼吸器的“复位开关”时，呼救器会立即发出报警声响信号和频闪灯光信号。（×）

22、消防员呼救器适用于雨淋和防爆环境下使用。（√）

23、消防员佩戴呼救器在有爆炸危险的场所进行救援时，当呼救器低电压告警后，应立即在现场更换了电池。（×）

24、正压式消防空气呼吸器供气阀总成由气节开关、应急冲泄阀、插板、凸型接口、密封垫圈等组成。（√）

25、正压式消防空气呼吸器减压器总成由手轮、压力表、警报器、安全阀、应急冲泄阀和中压导气管组成。(× )

26、进行原地佩戴正压式消防空气呼吸器训练，当器材检查项目少1项时不记取成绩。（×）

27、进行原地佩戴正压式消防空气呼吸器训练，当肩带、腰带未拉紧时不记取成绩。（×）

28、进行原地佩戴正压式消防空气呼吸器训练，当操作完成后未放出残留气体时不记取成绩。

（×）

（二）单项选择题（四选一）

1、_B__年，我国研制出第一代正压式消防空气呼吸器，使用钢质气瓶。

(A) 1987   (B) 1988    (C) 1989   (D) 1990

2、目前，消防员常规配备的正压式消防空气呼吸器的气瓶公称容积为__C_升。

(A) 4.7     (B) 5       (C) 6.8    (D) 9

3、气瓶公称容积为6.8升的正压式消防空气呼吸器可是有时间为__B_ 分钟。

( A) 58      (B) 60     (C) 68     (D) 70

4、气瓶公称容积为9升的正压式消防空气呼吸器可是有时间为__D__分钟。

( A) 60      (B) 70      (C) 80     (D) 90

5、正压式消防空气呼吸器的余气报警压力为__B___MPa。

( A) 4-5     (B) 5-6     (C) 4-6    (D) 5-7

6、正压式消防空气呼吸器的额定工作压力为___C__MPa。

( A) 26      (B) 28      (C) 30     (D) 32

7、正压式消防空气呼吸器气瓶内的高压气体，依次经过气瓶阀、减压器，进行一级减压后，能够输出不大于__A___MPa的中压气体。

( A) 1       (B) 2       (C) 3      (D) 4

8、使用正压式消防空气呼吸器时，气瓶压力不低于额定压力的_C_____。

( A) 60%     (B) 70%     (C) 80%    (D) 90%

9、进行原地佩戴正压式消防空气呼吸器训练时，下列情况可以记取成绩，但必须加2秒的是_D_____。

(A) 供气阀未连接好          (B) 面罩系带未拉紧

(C) 压力未达到标准          (D) 肩带、腰带未拉紧

10、清洗、消毒正压式消防空气呼吸器面罩后，对于其残留的水分，可以用清洁干燥、压力小于__B___MPa的空气轻轻吹干。

(A) 0.1     (B) 0.2     (C) 0.3    (D) 0.4

11、当消防员呼救器供电电池的电压低于额定电压的__C___时，应发出区别于预报警声响信号以及报警声响信号和定位频闪光信号的告警声响信号或光信号。

(A) 60%     (B) 70%   (C) 80%    (D) 90%

12、在消防员呼救器的各种功能中，能够实现在报警期间，当呼救器工作方位发生变化，报警声响信号应立即解除的功能是__A__。

(A) 预报警功能 (B) 自动报警功能  (C) 手动报警功能 (D) 低电压告警功能

13、消防员呼救器的工作电压为__B__伏。

(A) 6       (B) 9      (C) 12     (D) 36

14、消防员呼救器的允许静止时间是指呼救器自处于静电状态起至发出预报警声响信号的时间，下列_A__不符合允许静止时间的性能指标要求。

(A) 20秒     (B) 25秒     (C) 30秒    (D) 35秒

15、消防员呼救器的预报警时间是指呼救器自发出预报警声响信号至开始报警的时间，下列_D__不符合预报警时间的性能指标要求。

(A) 12秒     (B) 15秒     (C) 18秒    (D) 20秒

16、消防员呼救器的连续报警时间应不小于_C__分钟。

(A) 40      (B) 50      (C) 60     (D) 70

17、消防员呼救器的连续开关时间应大于等于_B__小时。

(A) 12      (B) 15      (C) 17     (D) 20

18、下列不属于呼救器压电晶体蜂鸣片谐振频率范围的是_A_。

(A) 3.0千赫兹  (B) 3.1千赫兹  (C) 3.5千赫兹 (D) 3.7千赫兹

19、正压式消防空气呼吸器的供气流量应大于_C_L/min。

(A) 100    (B) 200     (C) 300    (D) 400

20、正压式消防空气呼吸器的报警器开始报警后连续声响时间应大于_B_秒。

(A) 12      (B) 15      (C) 17     (D) 20

三、单项选择题（四选多）

1、进行正压式消防空气呼吸器点验时，应主要了解的内容是_ABC________等。

(A) 正压式消防空气呼吸器的用途

(B) 正压式消防空气呼吸器的构造

(C) 正压式消防空气呼吸器的性能

(D) 正压式消防空气呼吸器的使用方法

2、正压式消防空气呼吸器由面罩总成、供气阀总成、__BCD__等部分组成。

(A) 呼气阀总成   (B) 气瓶总成    (C) 减压器总成  (D) 背托总成

3、操作正压式消防空气呼吸器时，不计成绩的情况有：供气阀未连接好、_ACD_____。

(A) 面罩系带未拉紧          (B) 操作完成后未放出残留气体

(C) 压力未达到标准          (D) 警报器损坏未报告而继续操作的

4、操作正压式消防空气呼吸器时，下列哪些情况加2秒？__AD________

(A) 肩带、腰带未拉紧          (B) 供气阀未连接好

(C) 面罩系带未拉紧            (D) 操作完成后未放出残留气体

5、使用空气呼吸器前，应按照程序规范检查的项目包括__   ABCD__，确认没有问题后，方可使用。

(A) 气瓶压力   (B) 系统气密性    (C) 面罩气密性  (D) 警报器性能

6、正压式消防空气呼吸器的供气阀总成由：节气开关、___ABCD_____等组成。

(A) 应急冲泄阀   (B) 插板    (C) 凸型接口  (D) 密封垫圈

7、正压式消防空气呼吸器的减压器总成由：中压导气管、__ABCD_____等组成。

(A) 手轮       (B) 压力表   (C) 警报器    (D) 安全阀

8、正压式消防空气呼吸器主要使用在__ABC_____环境中。

(A) 缺氧环境   (B) 浓烟环境  (C) 存在有毒有害气体的环境 (D) 水下

9、使用空气呼吸器时应当注意的事项包括：__ABCD________等。

(A) 气瓶阀应完全开启，以免影响供气量

(B) 随时注意气压变化情况

(C) 戴面罩时不要用力过大，系带松紧应适度

(D) 关闭瓶阀时，不要猛力旋转手轮

10、消防员呼救器具有良好的防水、__ACD____等性能。

(A) 防爆       (B) 防毒  (C) 抗冲击    (D) 阻燃

11、消防员呼救器具有：预报警、__ABCD_____等功能。

(A) 自动报警       (B) 手动报警   (C) 低电压警告    (D) 音响联络

12、消防员呼救器点验时，应主要了解：呼救器工作原理、_ABCD______等内容。

(A) 呼救器分类       (B) 呼救器功能  (C) 呼救器构造    (D) 呼救器性能

13、对消防员呼救器进行维护保养时应当做到：__ABCD_______。

(A) 呼救器的电池不得用任何其他形式的电池代替

(B) 呼救器放置时间过长，应及时进行检查

(C) 呼救器应贮存在干燥、通风、无腐蚀性化学品的场所

(D) 发现壳体后密封圈漏水，应立即打开后盖，清理积水并晾干

第五章    建筑固定消防设施

一、判断题

1、建筑固定消防设施主要包括火灾自动报警系统，自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、防火分割、安全疏散设施等。（√  ）

2、室内消火栓的扑救室外堆垛火灾的主要设施。（×）

3、室内消火栓应分设建筑各层便于取用的地点，应保证同层相邻三个消火栓充实水柱能同时到达室内任何部位。（× ）

4、消火栓箱内设置的控制按钮的作用是可向消防控制中心报警并能直接启动消防水泵。（√）

5、室外消火栓按其安装场合可分为地下式、地上式和墙壁式三种。（× ）

6、北方适宜安装地上消火栓。（× ）

7、使用地上消火栓时，应用五角扳手按顺时针方向旋转，把螺杆旋到最大位置，将阀门打开。（× ）

8、使用地下消火栓时，用四角扳手按逆时针方向旋转阀杆，阀门即可打开。（√）

9、当使用地上消火栓100毫米和150毫米出水口时，必须将两个65毫米出水口关闭，以免影响水流压力。（√）

10、固定消防水泵设置在建筑物内，也称工程用消防泵，用于保证室内消防给水设施在扑救火灾时有可靠的和充足的水量和水压。（√）

11、目前工程用消防泵绝大多数都是离心泵，离心泵启动前泵体内不需要灌满液体。（× ）

12、使用电动机消防泵组，当停止水泵运转时，要先切断电动机的电源，然后关闭真空表的旋塞和出水管路上的闸阀。（×  ）

13、启动电动机消防泵组时如果泵上装有真空表，要关闭其与泵相连接的旋塞再启泵，带转速正常后再打开。（√）

14、消防水泵接合器按其安装方式可分为地上式、地下式、墙壁式三种。（×  ）

15、高层建筑室外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设消防水泵接合器。（× ）

16、每个水泵接合器的流量应按每秒10升-15升计算。（√）

17、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点，距室外消火栓或消防水池的距离为15米-50米。（× ）

18、使用消防水泵接合器应注意区分室内不同消防给水管网或竖向分区的水泵接合器，以确保准确供水。（√）

19、当采用墙壁式消防水泵接合器时，为保证消防人员的操作安全，其上方必须采取防坠落物打击的措施。（√）

20、消防电梯主要用于高层建筑中，是高层建筑特有的安全疏散设施。（√）

21、两部消防电梯宜设在同一防火分区内。（×  ）

22、当发生火灾时，消防电梯受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制，如果电梯正处于上行中，则立即在最近层停靠，先开门，然后关门返回首层站，并自动打开电梯门。（×  ）

23、当发生火灾时，消防电梯受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制，各楼层的叫梯按钮失去作用，召唤切除。（√）

24、防火卷帘按启闭方式分为垂直卷、侧向卷和水平卷三种，多数情况下采用侧向卷。（× ）

25、安装在疏散通道上的防火卷帘应直接下降至地面，用于防火分隔的防火卷帘分两部下降至地面。（× ）

二、单项选择题（四选一）

1、室内消火栓的公称压力为____C___MPa。

(A) 1.2     (B) 1.5     (C) 1.6    (D) 1.8

2、室内消火栓应安装在离地面___C___m处。

(A) 0.8    (B) 1.0    (C) 1.2    (D) 1.5

3、消火栓箱是指安装在建筑物内的消防给水管路上，具有多种功能的箱状固定式消防装置。下列哪一项不属于消火栓箱的功能。__D____

(A) 给水     (B) 灭火     (C) 报警    (D) 排烟

4、承插式室外消火栓的公称压力为__B___MPa。

(A) 0.8    (B) 1.0    (C) 1.2    (D) 1.6

5、法兰式室外消火栓的公称压力为___D__MPa。

(A) 1.0     (B) 1.2     (C) 1.4    (D) 1.6

6、电动机消防泵组在停用期间，必须定期启动运转，时间不少于__B__分钟，以保证泵的可靠运转。

(A) 10     (B) 15     (C) 20    (D) 30

7、进入冬季，如电动机消防泵组所处环境的温度较低且短期停用时，应拧开泵体下部的四方螺塞，放掉泵中的存水，其目的是____A_____。

(A) 以防冻裂水泵  (B) 以防锈蚀水泵 (C) 以防污染水泵 (D) 以防存水变质

8、柴油机消防泵组应定期启动运行，并且每次启动必须带载运行直至柴油机冷却水温达到运行温度，运行时间不小于___D____分钟。

(A) 10     (B) 15     (C) 20    (D) 30

9、对于带齿轮箱的柴油机消防泵组，齿轮箱内的油至少__C____更换一次，若发现油变质应及时更换。

(A) 每季度    (B) 每半年     (C) 每年    (D) 每两年

10、在消防水泵接合器中作为开关使用的部件是__A_____。

(A) 截止阀     (B) 止回阀    (C) 安全阀    (D) 排水阀

11、在消防水泵接合器中防止水倒流的部件是_____B___。

(A) 截止阀     (B) 止回阀    (C) 安全阀    (D) 排水阀

12、在消防水泵接合器中用来清除水锈破坏的部件是___C___。

(A) 截止阀     (B) 止回阀    (C) 安全阀    (D) 排水阀

13、使用消防水泵接合器时，应先打开井盖，关闭_____D__。

(A) 截止阀     (B) 止回阀    (C) 安全阀    (D) 排水阀

14、消防电梯的载重量不应小于____B___千克。

(A) 600     (B) 800     (C) 1000    (D) 1200

15、消防电梯的行驶速度，应按从首层到顶层的运行时间不超过__C___秒计算确定。

(A) 30     (B) 50      (C) 60    (D) 90

16、下列不属于防火卷帘功能的是____A______。

(A) 排除火场浓烟  (B) 阻止火势蔓延 (C) 利于人员疏散 (D) 利于利于灭火救援

17、一般__B____对防火卷帘全面保养一次。

(A) 每季度    (B) 每半年     (C) 每年    (D) 每月

三、单项选择题（四选多）

1、建筑固定消防设施主要包括：火灾自动报警系统、__ABC_______等。

(A) 自动灭火系统  (B) 消火栓系统  (C) 防烟排烟系统 (D) 电子监控系统

2、关于室内消火栓，下面说法正确的是___ABD_________。

(A) 室内消火栓是室内管网向火场供水的带有阀口的接口

(B) 室内消火栓的设置应保证同层相邻两个消火栓充实水柱能同时到达室内任何

(C) 室内消火栓栓口出水方向宜与墙壁成180度角，离地面2米

(D) 室内消火栓的公称压力为1.6MPa

3、消火栓箱是安装在建筑物内消防给水管路上的箱状固定式消防装置，具有__ABD___等功能。

(A) 给水    (B) 灭火     (C) 救生    (D) 控制

4、消防软管卷盘可用于扑救初期火灾，由喷枪、_ABCD_____等组成。

(A) 阀门    (B) 输入管路     (C) 卷盘    (D) 软管

5、室内消火栓系统定期检查维护的项目主要包括：____ABCD________等。

(A) 检查消火栓与固定接口间的密封件是否老化并及时更换

(B) 检查室内消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活，有无锈死现象

(C) 检查消火栓箱内控制按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常

(D) 检查室内消火栓、水枪、水带等器材是否完好等。

6、对地下消火栓进行维护保养时应当做到___ABCD____。

(A) 用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时加轮滑油

(B) 检查密封件有无损坏、老化、丢失等情况

(C) 入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好

(D) 定期对地下消火栓进行出水实验等

7、对地上消火栓进行维护保养时应当做到_ABCD_______等。

(A) 用专用扳手转动消火栓启动杆，观察其灵活性，必要时加轮滑油

(B) 检查出水口闷盖是否密封,有无缺损，定期在螺纹处涂上润滑剂。

(C) 检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

(D) 定期对地上消火栓进行出水实验等

8、消防泵组按动力源形式可分为：柴油机消防泵组__BCD_____。

(A) 供水消防泵组 (B) 电动机消防泵组 (C) 燃气轮机消防泵组 (D) 汽油机消防泵组

9、消防泵组按用途可分为___ACD______。

(A) 供水消防泵组 (B) 柴油机消防泵组 (C) 稳压消防泵组 (D) 手台机消防泵组

10、消防泵组按泵组的辅助特征可分为___BCD_____。

(A) 供水消防泵组 (B) 普通消防泵组 (C) 潜水消防泵组 (D) 深井机消防泵组

11、常见的工程用消防泵组主要有：水平中开消防泵、_ABCD_______等。

(A) 立式单级消防泵          (B) 立式多级消防泵

(C) 卧式单级消防泵          (D) 卧式多级消防泵

12、电动机消防泵组按照结构形式可分为：立式多级消防泵组、_ABCD_________等。

(A) 水平中开双吸消防泵组    (B) 卧式多级消防泵组

(C) 立式单级消防泵组        (D) 卧式单级消防泵组

13、启动电动机消防泵组前应当检查的项目包括：检查泵体是否注满水、_ABCD_____等。

(A) 检查泵组各紧固件是否牢固

(B) 检查泵组轴承油位以及全部仪器仪表是否正常

(C) 检查泵组进出口阀门是否处于准确开关位置

(D) 检查泵组转子是否转动灵活

14、对电动机消防泵组的维护保养应当做到：__ABCD_________等。

(A) 消防泵组每次使用后应对设备运行情况进行检查交接

(B) 定期检查泵的底座、泵、电动机是否紧固

(C) 消防泵组在停用期间，必须定期启动运转

(D) 定期检查消防泵的润滑油（脂）是否足够

15、使用电动机消防泵组的注意事项包括：___ABCD_________。

(A) 启动消防泵组前，应关闭出水闸阀，先向泵内注水

(B) 启动消防泵组时如果泵上装有真空表，要关闭其与泵相连接的旋塞再启泵

(C) 消防泵组启动后，要随时检查电机及泵体轴承温度

(D) 当消防泵组轴封为填料密封时，应检查填料磨损情况

16、消防水泵接合器由__ABD______等组成。

(A) 止回阀     (B) 安全阀    (C) 排气阀    (D) 排水阀

17、消防水泵接合器的设置要求包括：水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定、___ABCD______等。

(A) 每个水泵接合器的流量应按每秒10-15L计算

(B) 消防给水为竖向分区供水水时，在消防供水压力范围内的分区，应分别设置水泵接合器

(C) 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点

(D) 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离为15-40m

18、使用消防水泵接合器时应注意的事项包括：_ABCD_______等。

(A) 使用水泵接合器时，应先打开井盖，关闭排水阀

(B) 使用水泵接合器后，应开启排水阀，泄放管内余水，盖好井盖，拧好接口闷盖

(C) 使用墙壁式水泵接合器时，应在其上方采取防坠落物打击的措施

(D) 水带与消防车出水口和水泵接合器固定接口连接应固牢，不得出现脱口、卡口

19、消防电梯的设置要求包括：消防电梯间应设前室、__ABC_______。

(A) 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内

(B) 消防电梯轿厢内应设专用电话，并应在首层设供消防员专用的操作按钮

(C) 消防电梯的载重量不应小于800 kg

(D) 消防电梯的行驶速度，应按首层到顶层的运行时间不超过80s计算确定

20、当发生火灾时，消防电梯受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制，应具有的功能包括：___ABCD_______等。

(A) 电梯如果处于上行中，则立即在最近层停靠，不开门，然后返回首层站，并自动打开电梯门

(B) 如果电梯已在首层，则立即打开电梯门进入消防员专用状态

(C) 各楼层的叫梯按钮失去作用，召唤切除

(D) 恢复轿厢内指令按钮功能，以便消防队员操作

21、防火卷帘按耐火极限可分为：__ABCD________等。

(A) 钢质防火卷帘

(B) 钢质防火防烟卷帘

(C) 无机纤维复合防火卷帘

(D) 无机纤维复合防火防烟卷帘

22、操作防火卷帘时应注意的事项包括：__ABCD_______等。

(A) 操作防火卷帘前，应检查防火卷帘组件是否齐全完好，紧固件有无松动现象，如存在问题，应停止操作

(B) 操作防火卷帘时，不得擅自离开操作地点，应密切注意启闭情况和执行情况

(C) 在防火卷帘启闭时，卷帘下面不准有人站立、走动，不准堆放物品

(D) 使用过程中一旦发现异常情况立即采取紧急措施，切断输入电源，排除故障

第六章 手台机动消防泵 灭火器

- 判断题

1、手抬机动消防泵配套的消防泵一般为多级离心泵。（×）

2、手抬机动消防泵整机重量（按规定加注好润滑油、燃油，不包括吸水管、水带及水枪等附件）不得超过200公斤（ ×  ）

3、手台机动消防泵最大吸深部不小于7米，应能在30秒内顺利启动。（ √ ）

4、以柴油机为动力的手抬泵应装有超速限制器，其断油转速不得超过额定转速20％。（×）

5、手抬机动消防泵若较长时间不用时，应将泵内的油、水彻底放尽，并向气缸内（可通过火花塞部）注入少许优质机油，以防由于汽油蒸发而积存胶状沉淀物以及气缸壁锈蚀等。（√）

6、为了不影响灭火救援，手抬机动消防泵运转时，可以向燃料箱内加油（ ×）

7、手抬机动消防泵能够在通风不良的室内、井下等场所使用，远离易燃物品1米以上（ × ）

8、手抬机动消防泵不可用关闭阻风门的方法停机，否则进油过多，使火花塞电极潮湿，可能造成再次发动困难。（√）

9、发动手抬机动消防泵时水泵内必须有足够的水，严禁无水运转。（√）

10、当火灾扑灭后，在手抬机动消防泵高速运转时，可以全部关闭水枪，停止出水。（×）

11、BC干粉灭火器又称磷酸铵盐干粉灭火器。（ ×  ）

12、ABC干粉灭火器又称碳酸氢钠干粉灭火器（ ×  ）

13、二氧化碳灭火器充装的是二氧化碳灭火剂，靠氮气驱动。（  × ）

14、洁净气体灭火剂是非导电的气体或汽化液体的灭火剂，能蒸发，不留残余物。（  √ ）

15、手提式灭火器筒体、器头总成、喷筒总成、车架总成等组成（ ×  ）

16、推车式灭火器主要由筒体、器头、喷射软管（喷嘴）等组成（ ×  ）

17、细水雾水型灭火器由于采用强射流产生水雾，可使可燃、易燃液体产生乳化作用，使液体表面迅速冷却、可燃蒸汽产生速度下降而达到灭火作用（ √  ）

18、利用灭火剂的化学抑制作用进行，其原理是通过一系列物理、化学作用，中断有焰燃烧的链式反应，使燃烧终止。（  √  ）

19、洁净气体灭火器主要通过冷却作用和化学抑制作用灭火，灭火效能较高（ ×  ）

20、泡沫灭火器科扑救甲醇、乙醚等火灾.( × )

21、使用水基型灭火器时，可以颠倒或横卧使用（×   ）

22、使用破魔灭火器扑救容器内可燃液体火灾时，应将泡沫射向容器内壁，使泡沫沿着内壁流淌，逐步覆盖火液面，对火焰进行封闭（ √  ）

23、干粉灭火剂的抗复燃性较差，当火焰被扑灭后，应及时采取措施，不让其复燃。（  √ ）

24、由于大多数气体灭火器的蒸气及热分解气体都有一定的毒性，如在室内使用洁净气体灭火器后，操作者应迅速撤离（ √  ）

二、单项选择题

1、手抬式机动消防泵所采用的动力多为_____C____汽油发动机，具有比功率大、重量轻、使用维护简便、启动快等特点。

（A）、单冲程  （B）、二冲程  （C）、四冲程  （D）、八冲程

2、目前，手抬机动消防泵主要采用____B____引水。

（A）、水环式引水泵    （B）、滑片式引水泵  （C）、活塞式引水泵  （D）、废弃

3、手抬机动消防泵在额定工况下，连续运转不少于____B____小时。

（A）、0.5     (B)、1       (C)、1.5      （D）、2

4、手抬式机动消防泵累计运转_____C__小时后，或发现机油颜色变黑，需立即更换油底壳中全部机油。

(A)、30           (B)、35            (C)、40          (D)、50

5、手抬机动消防泵累计运转50小时后，应______A_______。

（A）、卸下火花塞进行检查

(B)、拆洗化油器，清除空气滤清器纸芯上的灰尘

(C)、拆下曲轴箱底盖并清洗

(D)、检查活塞及活塞环的磨损情况

6、手抬机动消防泵累计运转100小时，要___B_____。

(A)、卸下火花塞进行检查

(B)、拆洗化油器，清除空气滤清器纸芯上的灰尘

(C)、拆下曲轴箱底盖并清洗

(D)、检查活塞及活塞环的磨损情况

7、手抬机动消防泵累计运转200小时后，除完成100小时的保养工作外，还要___C____

A)、卸下火花塞进行检查

(B)、拆洗化油器，清除空气滤清器纸芯上的灰尘

(C)、拆下曲轴箱底盖并清洗

(D)、检查活塞及活塞环的磨损情况

8、手抬机动消防泵累计运转400小时，要___D______。

(A)、卸下火花塞进行检查

(B)、拆洗化油器，清除空气滤清器纸芯上的灰尘

(C)、拆下曲轴箱底盖并清洗

(D)、检查活塞及活塞环的磨损情况

9、在使用有腐蚀性水源后，应再用清水作水源，起动手抬机动消防泵____B___分钟，将水泵内部冲洗干净。

(A) 、5         (B)、 10     (C)、15   （D）、20

10、下列哪一项不属于贮压式干粉灭火器的驱动气体？____A_____

(A)、氧气   （B）、氮气     （C）、压缩空气    (D)、灭火剂蒸汽

11、干粉灭火器主要通过______C___作用灭火。

(A)、冷却    （B）、窒息  （C）、化学抑制    (D)、隔离

12、水型灭火器主要用于扑救_____A__初起火灾。

(A)、A类    (B)、B类   (C)、C类    (D)、E类

13、细水雾水型灭火器不能用于扑灭____C_____初起火灾。

(A)、A类    (B)、B类   (C)、C类    (D)、E类

14、BC干粉灭火器不适用于扑救_____A____初起火灾。

(A)、A类    (B)、B类   (C)、C类    (D)、E类

15、二氧化碳灭火器适用于扑救____A___伏以下的带电设备的初起火灾。

(A)、600      (B)、700    (C)、800   (D)、1000

16、泡沫灭火器不适用于扑救_____火灾。（  C ）

(A)、A类    (B)、B类   (C)、C类    (D)、F类

17、操作干粉灭火器时，应先上下颠倒几次，其目的__D___。

(A)、使筒内干粉与驱动气体混合均匀

(B)、使筒内干粉活性增强

(C)、使筒内干粉的灭火效能增大

(D)、使筒内干粉松动

18、每_____C__检查贮压式灭火器是否有工作压力，压力指示器的指针是否在绿区。

(A)、月    (B)、季度   (C)、半年    (D)、年

19、干粉灭火器满___D____应进行水压试验。

(A)、两年    (B)、三年  (C)、四年    (D)、五年

20、二氧化碳灭火器不适宜扑救___A___火灾。

(A)、A类    (B)、B类   (C)、C类    (D)、E类

三、多项选择题

1、手抬机动消防泵由：汽油机_ABCD___等组成

(A)、单级离心泵    (B)、引水装置   (C)、进水和出水部件    (D)、手抬架

2、手抬机动消防泵的主要性能指标包括：手抬泵整机重量不得超过100KG、_ABCD__等

(A)、在额定工况下，连续运转不少于1h

(B)、最大吸深部小于7m，应能在30s内顺利启动

（C）、电启动的发动机，其蓄电池容量应能保证连续起动10次

(D)、柴油机手抬机动泵应装有超速限制器，其断油转速不得超过额定转速的10％

3、对手抬机动消防泵进行维护保养时应当做到：定期检查润滑油的油量、__ABCD__等。

(A) 平时将手抬泵放置在清洁、干燥的环境

（B）手抬机动泵出现故障时，不可盲目分解机件

(C) 每次使用后，认真检查各零件是否完整，连接部分是否牢固

(D) 手抬机动泵累计运转40h后，需立即更换全部机油

4、贮压式干粉灭火器的驱动气体一般为___BD______。

(A)、氧气   (B)、氮气   (C)、氨气    (D)、压缩空气

5、依靠窒息作用进行灭火的灭火器为：水型灭火器、___ABD_____

(A)、洁净气体灭火器    (B)、空气泡沫灭火器

(C)、干粉灭火器        (D)、二氧化碳灭火器

6、依靠化学抑制作用进行灭火的灭火器为____CD_____。

(A)、水型灭火器    (B)、空气泡沫灭火器

(C)、干粉灭火器        (D)、洁净气体灭火器

7、依靠冷却作用进行灭火的灭火器为__ABD_____。

(A)、水型灭火器    (B)、空气泡沫灭火器

(C)、干粉灭火器    (D)、二氧化碳灭火器

8、泡沫灭火器不适用于扑救：C类_____CD___火灾。

(A)、A类    (B)、B类   (C)、D类    (D)、E类

9、BC干粉灭火器适用于扑救：____BCD_____火灾。

(A)、A类    (B)、B类   (C)、C类    (D)、E类

10、ABC干粉灭火器适用于扑救：A类、___BCD____火灾。

(A)、A类    (B)、B类   (C)、C类    (D)、E类

11、二氧化碳灭火器适用于扑救____BCD______火灾。

(A)、A类    (B)、B类   (C)、C类    (D)、E类

12、洁净气体灭火器主要用于扑救___ABC_____初起火灾。

(A)、A类    (B)、B类   (C)、C类    (D)、D类

13、进行灭火器点验时，应主要了解___ABCD___等内容。

(A)、灭火器的分类       (B)、灭火器的构造

(C)、灭火器的灭火机理   (D)、灭火器的适用范围

14、灭火器外观结构维护保养注意事项包括：___ABCD___等。

(A) 灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷，指针是否在绿区

（B）灭火器的喷嘴及喷射软管是否有变形、开裂、损伤等缺陷

(C) 灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷

(D) 保险销和铅封是否完好，是否被开启喷射过

(E) 筒体是否有严重变形、严重锈蚀或连接部位、筒体严重锈蚀等缺陷

15、抗复燃性较差的灭火器为：_ACD___。

(A)、洁净气体灭火器    (B)、空气泡沫灭火器

(C)、干粉灭火器    (D)、二氧化碳灭火器

第二篇 抢险救援

第一章 救援服

- 判断题

- 全封闭防化服每次使用后，更具脏污情况用肥皂水0.5+1%的碳酸钠水溶液洗涤，然后用清水冲洗，放在阴凉处，晾干后包装。不允许用沸水浸泡或火烘烤。（√）

- 消防防化服在保存期间严禁受热及阳关照射，允许接触活性化学物质及各种油类。（×）

- 气密性消防防化服在每次使用前、放置过程中每12个月（1年）都要进行目视检查。每年进行一次气密性检查（×）

- 消防防化服使用前必须认真检查服装有无破损，如有破损，严禁使用。（√）

- 消防防化服使用时，必须注意头罩与面具的面罩紧密配合，颈扣带、胸部的大白扣必须扣紧，以保证颈部、胸部气密。腰带必须收紧，以减少运动时的“风箱效应”(√)

- 轻型防化服气密性在每次使用前、放置过程中每六个月（半年）都要进行目视检查。每年进行一次气密性检查。（√）

- 存于包装箱中，至少6个月将要将其取出，进行全面目视检查，然后放平或悬挂，凉一凉，然后再从新进行折叠存放。轻型防化服要始终存放在高燥。清洁、无污染的环境中，在存放前，将拉链彻底润滑并完全打开。（√）

- 在强电磁环境或附近有高压裸线的区域内，可以穿用防静电服。（√）

- 单项选择题

- 全封闭防化服是采用（A）双面涂复织物制作。

- PVC    (B)  PPC   (C)  PDC    (D)  PAC

- 全封闭防化服，主要适用于消防员在（B），腐蚀性物质、有毒气体的事故现场抢险救援时穿的全密性防化服装。

- 高温   （B）化学危险品  （C） 缺氧  （D）浓烟

- 全封闭防化服，主要适用于消防员在化学危险品，（C）、有毒气体的事故现场抢险救援时穿的全密性防化服装。

- 高温   （B）缺氧 （C） 腐蚀性物质  （D）浓烟

- 全封闭防化服，主要适用于消防员在化学危险品，腐蚀性物质、（D）的事故现场抢险救援时穿的全密性防化服装。

- 高温 （B）浓烟 （C）缺氧 （D）有毒气体

- 全封闭防化服操作目的是使消防员掌握消防防化服的正确穿戴方法，账务防化服与（C）的联用技能。

- 抢险救援服  （B）消防隔热服 （C）空气呼吸器 （D）消防呼救器

- 全封闭防化服穿着时，消防员着装前应着（C），穿胶鞋，不带帽子。

（A）春秋常服                  （B）冬季常服

（C）作训服（运动衣或衬衣）    （D）夏季常服

- 全封闭防化服操作时面罩上的搭扣要与（D）的帽檐搭扣相扣牢。

- 抢险救援服  （B）消防隔热服 （C）空气呼吸器 （D）消防防化服

- 全封闭防化服，必须（A）配套使用。

（A）头盔、空气呼吸器 （B）头盔  （C）空气呼吸器  （D）消防隔热服

- 消防防化服是消防员在危险性（B）和腐蚀性物品的火场和事故现场进行灭火战斗和抢险救援时，为保护自身免遭化学危险品或腐蚀性物质的侵害而穿着的防护服。

（A）高温  （B）化学危险品  （C）缺氧  （D）浓烟

- 防静电服是消防员在（A）进行抢险救援作业时穿着的防止静电积聚的防护服装。

- 易燃易爆现场                （B）火灾现场

（C）交通事故现场                 （D）水域救援现场

- 防静电服在易燃易爆的环境下，特别是在石油化工现场，防静电服能够防止衣服（D），避免静电放电火花引发的爆炸和火灾危险。

（A） 浓烟积聚 （B）毒气积聚 （C）温度积聚  （D）静电积聚

- 防静电服通常采用（B），上衣为“三紧式“（即紧领口、紧下摆和紧袖口）结构，下裤为直筒裤。

- 双层连体式 （B）单层连体式 （C）三层连体式 （D）多层连体式

- 防静电服应用清水洗涤，洗涤时不要与其他衣物混洗，采用手洗或洗衣机柔洗程序，以免导电纤维断裂。洗涤水温应在（C）以下，漂洗用常温清水。洗涤时间尽可能短但必须充分洗涤，以清除残留的洗涤剂。

（A）20℃ （B）30℃  （C）40℃  （C）50℃

- 抢险救援服饰消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服，可用于建筑倒塌、狭窄空间及攀登等救援现场的身体防护，能够对其除（D）提供保护。

- 头部 （B）手部 （C）脚部 （D）头部、手部、踝部和脚部之外躯干

- 多项选择题

- 消防防化服采用PVC双面涂复织物制作，由（C）等组成。

（A）连体头罩                 （B）呼吸器背囊

- 耐穿刺防化胶靴           （D）空气呼吸器

2、消防防化服采用PVC双面涂复织物制作，由（ABCD）组成，与头盔、空气呼吸器配套使用。

（A）连体头罩                 （B）防滑阻燃手套

（C）密封拉链                 （D）耐穿刺防化胶靴

3、消防防化服采用PVC双面涂复织物制作，由宽大视野的连体头罩、呼吸器背囊、耐穿刺防化胶靴、防滑阻燃手套、密封拉链、通用系统组成，与（BC）配套使用。

（A）安全带                   （B）头盔

(C）空气呼吸器               （D）消防耐高温手套

4、消防防化服不适用于在（ABD）时使用，并不得与火焰及溶化物直接接触。

（A）丛林火灾          （B）荒野火灾

（C）化工火灾          （D）森林火灾

5、消防防化服是消防员防护服装之一，它是消防员在（ABCD）进行灭火战斗和抢险救援时，为保护自身安全而穿着的防护服。

（A）危险性化学物品的火灾现场

（B）腐蚀性物品的火灾现场

（C）腐蚀性物品泄漏现场

（D）危险性化学物品泄漏现场

6、消防防化服可对消防员的（ABCD）进行防护。

（A）上下躯干  （B）头颈  （C）手臂   （D）腿

7、防静电服通常采用单层连体式，上衣为“三紧式“即（ABD），下裤为直筒裤。

（A）紧领口  （B）紧下摆 （C）紧密封 （D）紧袖口

8、消防员抢险救援服是消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服，可用于（ACD）等救援现场的身体防护。

（A）建筑倒塌 （B）狭窄空间 （C）洗消 （D）攀登

9、消防员抢险救援服能够对其除（ABCD）之外的躯干提供保护。

（A）头部  （B）手部 （C）踝部 （D）脚部

第二章 防护手套

- 选择题

- 消防耐高温手套如因磨损、撕破、烧毁或化学侵蚀等，使其原结构遭到破坏，应使用原制造商提供的专用面料和耐高温缝纫线进行修补，不得任意使用其他未经检验的面料，以免发生危险（√ ）

- 消防耐高温手套应放置于通风干燥的室内，尽量避免长时间曝晒，可与化学危险品共同存放。整箱存放时，纸箱应放置于木板或货架上，以防地面潮湿。（×）

- 消防耐高温手套使用前应认真检查消防耐高温防护手套是否有损坏，如有损坏应停止使用。（ √）

- 消防耐高温手套使用时尽量避免接触尖锐物、火源和酸、碱等腐蚀性物质，防止损坏。（ √）

- 消防耐高温手套适用于化学、生物、电气以及电磁、核辐射等危险场所。（×）

- 耐酸碱手套使用前应仔细检查，观察其表面是否有破损，简单的检查方法是向手套内吹气，用手捏紧手套口，观察是否漏气，如果有漏气则不能使用。（√ ）

- 橡胶塑料等材料手套用后应冲洗干净、晾干，保存时避免高温，并在手套上撒上滑石粉以防黏连。（√ ）

- 消防防化手套使用前应认真检查消防防化手套是否有损坏，如有损坏应停止使用。（√ ）

- 消防防化手套使用时尽量避免接触尖锐物、火源和酸、碱等腐蚀性物质，防止损坏。（√ ）

- 消防救援手套适合灭火作业时使用，也不适用于化学、生物、电气以及电磁、核辐射等危险场所。（×）

- 单项选择题

- 消防耐高温手套适用于消防员在事故现场处理____B___及坚硬物件时穿戴。

（A）酸性        （B）高温        （C）低温        （D）碱性

2、消防耐高温手套可分为_____B_____，一般为双层或三层结构，外层为耐高温阻燃面料，内衬里全棉布。

（A）分指式      （B）分指式和连指式      （C）连指式      （D）无指式

3、消防耐高温手套内层全棉衬里，起到____C____的作用，提高穿戴者的舒适度。

（A）降温        （B）防静电      （C）吸汗        （D）防水

4、消防耐高温手套，使用后可采用水洗，使用中性洗涤剂，洗涤后晾干或用烘干机烘干。若采用烘干，烘干温度不宜超过_____A____。

（A）60℃        （B）70℃        （C）80℃        （D）90℃

5、消防防化手套适用于消防员在处置____B____时穿戴。

（A）火灾扑救    （B）化学品事故  （C）交通事故    （D）水域救援

6、消防防化手套可以是分指式，也可以是连指式，结构有单层、双层和多层复合，材料一般有_____C____、乳胶、聚氯脂、塑料等。

（A）纤维        （B）棉质        （C）橡胶（如氯丁胶、丁胶等）    （D）帆布

7、双层结构的消防防化手套一般是以_____A____为衬里，外表面涂覆聚氯乙烯，或以针织布、帆布为基础，上面涂敷PVC制成，这类手套称为浸塑手套。

（A）针织棉毛布  （B）纤维        （C）棉质布      （D）帆布

8、双层结构的消防防化手套一般是以针织棉毛布为衬里，外表面涂覆____C_____，或以针织布、帆布为基础，上面涂敷PVC制成，这类手套称为浸塑手套。

（A）清漆        （B）桐油        （C）聚氯乙烯    （D）防火涂料

9、双层结构的消防防化手套一般是以针织棉毛布为衬里，外表面涂覆聚氯乙烯，或以针织布、帆布为基础，上面涂敷______A_____制成，这类手套称为浸塑手套。

（A）PVC         （B）PPC         （C）PPG         （D）PVG

10、消防防化手套在事故现场处置化学品事故时，可使消防员避免受化学品的____D____。

（A）碰伤        （B）擦伤        （C）砸伤          （D）烧伤、灼伤

11、消防救援手套为_____D____分离，允许有袖筒。

（A）单指        （B）两指        （C）三指          （D）五指

12、消防救援手套由_____B_____等多层织物复合而成。

（A）外层        （B）外层、防水层和舒适层      （C）舒适层     （D）防水层

13、抢险救援手套可采用水洗，若使用中性洗涤剂，洗涤后晾干或用烘干机烘干。若采用烘干，烘干温度不宜超过____A_____。

（A）60℃        （B）70℃        （C）80℃        （D）90℃

三、多项选择题

1、消防耐高温手套适用于消防员在火灾、事故现场处理_____AC_____时穿戴。

（A）高温        （B）有毒        （C）坚硬物件    （D）浓烟

2、消防耐高温手套不适用于_____ABD______以及电磁、核辐射等危险场所。

（A）化学        （B）生物        （C）攀登        （D）电气

3、消防防化手套适用于消防员在处置化学品事故时穿戴，可以分为_____AB_______。

（A）分指式      （B）连指式      （C）连口式      （D）边袖式

4、消防防化手套适用于消防员在处置化学品事故时穿戴，结构有______ABD_______。

（A）单层        （B）双层        （C）十层以上    （D）多层复合

5、消防防化手套不适合于高温场合、处理坚硬物品作业时使用，也不适用于_____ABC_____危险场所。

（A）电气        （B）电磁        （C）核辐射      （D）高温

6、消防救援手套市消防员在抢险救援作业时用于对_____CD____提供保护的专用防护手套。

（A）腿          （B）手          （C）腕部        （D）手臂

7、消防救援手套不适合灭火作业时使用，也不适用于_____ABCD______等危险场所。

（A）化学        （B）生物        （C）电气        （D）核辐射

第三章 警戒器材

- 判断题

- 标志杆不能承重，谨慎挤压。能与腐蚀性物品或氧化物接触。（×  ）

- 标志杆底座一般与标志杆配合使用，不单独使用，操作时，标志杆底座要放置于地面平整的地方，轻拿轻放。（√）

- 对于重复使用的隔离警示带要定期检查警戒带是否卡死，用完后及时卷紧，不能用有松动现象。（√ ）

- 出入口标志牌能用油、腐蚀性物品等擦拭。（× ）

- 闪光警示灯能与重物放置在一起。（×）

- 手持扩音器使用完后，及时卸下电池，延长其寿命。（√ ）

- 单项选择题

- 警戒标志杆是用于火灾等灾害事故现场设立___C__，包括标志杆和标志杆底座。

(A) 生活区     (B) 安全区    （C） 警戒区    （D）停车场

2、标志杆用于火灾等灾害事故现场___B_，标志杆外敷反光材料，标志杆底座在事故现场警戒时与警戒标志杆配套使用。

（A）破拆     （B）警戒     （C）救人        (D) 疏散

3、标志杆底座为___B___塑料板，尺寸为40cm×40cm，中心有一插孔，孔径为4cm。

(A) 白色       (B) 红色         (C)黄色          (D) 黑色

4、锥形交通路标简称交通锥，用于事故现场的道路___B____、阻挡或分流车辆引导交通。

(A)、破拆     （B）警戒       （C）救人         （D）疏散

5、锥形交通路标简称交通锥，用于事故现场的道路警戒___C____或分流车辆引导交通。

(A)、破拆     （B）救人       （C）阻挡         （D）疏散

6、锥形交通路标简称交通锥，用于事故现场的道路警戒、阻挡____A___引导交通。

(A)、分流车辆     （B）破拆       （C）救人         （D）疏散

7、交通锥分为A、B两类，A类为__C___,B类为无反光部分。

(A)、无反光部分     （B）有色部分       （C）有反光部分   （D）无色部分

8、交通锥分为A、B两类，A类为有反光部分，B类为____A___。

(A)、无反光部分     （B）有色部分       （C）有反光部分   （D）无色部分

9、交通锥一般由__C___或橡胶制作而成，依据灾害事故现场需要放在合适位置。也可与警戒灯配合使用。

(A)金属材料     （B）木质材料       （C）塑料   （D）石质材料

10、交通锥一般由塑料或__B__制作而成，依据灾害事故现场需要放在合适位置。也可与警戒灯配合使用。

(A)金属材料     （B）橡胶       （C）木质材料   （D）石质材料

11、隔离警示带简称警戒带，用于划定事故现场的__B__。

(A)破拆区     （B）警戒区       （C）救人区   （D）疏散区

12、出入口标志牌用于灾害事故现场。有__A__、入口两种，团、文字、边框均为反光材料。

(A)出口     （B）路口       （C）缺口   （D）井口

13、出入口标志牌用于灾害事故现场。有出口、__B_两种，团、文字、边框均为反光材料。

(A)出口     （B）路口       （C）缺口   （D）井口

14、危险警示牌用于火灾等灾害事故现场__B___、警示。

(A)破拆     （B）警戒       （C）救人   （D）疏散

15、危险警示牌用于火灾等灾害事故现场警戒、__C__。

(A)破拆     （B）救人       （C）警示   （D）疏散

16、闪光警示灯用于灾害事故现场警戒、__C__。

(A)照明     （B）救人      （C）警示   （D）疏散

17、警示灯工作时是频闪型，它带光控、手控开关，_C__-时自动闪亮，可控制5-10个灯闪烁。

(A)光线强     （B）光线亮       （C）光线暗   （D）白天

18、警示灯由塑料制成，__B__，内部装有两节1.5V一号电池。

(A)防火型    （B）防爆型       （C）防风型   （D）防热型

19、警示灯主要用于事故现场警戒时用，可与__D__配合使用。

(A)警戒带     （B）警戒线       （C）警戒音响   （D）锥形事故标志杆

20、手持扩音器输出声强：哨音大于___C_、扩音和放音大于108dB。

(A)90dB     （B）100dB        （C）110dB    （D）120dB

三、多项选择题

1、警戒标志杆是用于火灾等灾害事故现场设立警戒区，包括_AC___。

(A)标志杆     （B）警戒线        （C）标志杆底座    （D）警戒灯

2、锥形交通路标简称交通锥，用于事故现场的道路警戒、阻挡或分流车辆引导交通。交通锥分为__AB_类。

（A）A 类    （B）B类     （C）C类    (D) D类

3、出入口标志牌用于灾害事故现场。有出口、入口两种，其_ABC___均为反光材料。

（A）图案     （B）文字     （C）边框        (D) 底部

4、危险警示牌用于火灾等灾害事故现场警戒、警示。分为_ABCD_、危险等种标志。

（A）有毒    （B）易燃     （C）泄露        (D)爆炸

5、手持扩音器用于灾害事故现场指挥，具有_ABCD__等功能。

（A）扩音     （B）警报    （C）哨音        (D) 录音

第四章 手动破拆工具 喷雾水枪

- 判断题

- 铁锤用后做好清洁保养工作。如有污渍，可用清水冲洗，置阴凉、通风处晾干。表面油漆脱落，应及时补上，防止生锈。（√）

- 铁铤使用时应根据灾害现场情况，选择合适的支撑点，防止用力过大造成铁铤变形。（√）

- 断线钳可应随意加长手柄使用。（×）

- 断线钳手柄不能使用锤子敲打。（√）

- 腰斧斧柄绝缘层损坏可以继续使用。（×）

- 消防斧能砍劈带电电线或设备。（×）

- 单项选择题

- 铁锤主要用于破拆______A______、墙、楼板等坚固物体。

（A）防盗门窗	       （B）塑料门窗   （C）橡胶门窗（D）木质门窗

- 铁锤主要用于破拆防盗门窗、______C______、楼板等坚固物体。

（A）阳台	       （B）走廊       （C）墙        （D）围栏

- 铁锤操作前主要检查______C______。

（A）铁锤完好无损	   （B）手柄完好无损（C）铁锤与手柄连接是否紧密        （D）铁锤与手柄是否连接

- 重铁铤用圆钢钢杆制成，一端弯成钩状，另一端为扁尖状，铁铤上部安有一个环，铤重约为_______A_____。

（A）7公斤	       （B）8公斤        （C）9公斤        （D）6公斤

- 轻便铁铤用圆形钢杆制成，一端为环状，做为把手，另一端为四棱锥尖型，铤重约为______B______。

（A）4公斤	       （B）5公斤        （C）6公斤        （D）7公斤

- 万能铁铤用圆形钢杆制成，一端为鸭嘴形，另一端为扁弯形，铤重约为______B______。

（A）1.1公斤	       （B）2.1公斤  （C）3.1公斤    （D）4.1公斤

- 下列不属于铁铤破拆功能的是_____D_______。

（A）破拆门窗（B）破拆地板        （C）破拆天花板   （D）承重墙

- 铁铤用于破拆外，还可用于掀开_____A_______、阴井盖等。

（A）地下消火栓盖	  （B）地下消火栓（C）地上消火栓        （D）阴井

- 断线钳主要用于灾害现场_______C_____。

（A）剪断电线	  （B）剪断尼龙绳        （C）剪断麻绳  （D）剪断吊线

- 断线钳可以______B______，也可剪断大直径金属丝、线材、带刺铁丝，以及清理火场、开辟通道等。

（A）切断水源	       （B）切断电源  （C）切断气源        （D）切断光源

- 断线钳绝缘套实验电压：_____C_______。

（A）10000伏	  （B）15000伏        （C）20000伏        （D）25000伏

- 断线钳刃口硬度：______C______。

（A）HRC45~60	（B）HRC50~60        （C）HRC55~60        （D）HRC55~70

- 断线钳重量：______B______。

（A）2.7Kg	       （B）3.7Kg	        （C）4.7Kg	        （D）5.7Kg

- 腰斧在金属斧柄上有绝缘橡胶套，起______D______和绝缘作用。

（A）防水	       （B）防震        （C）防滑        （D）防潮

- 腰斧的斧口可破拆一般______A______及铁皮。

（A）木质门窗	       （B）承重柱        （C）承重墙        （D）防盗门

- 腰斧斧尖可在倾斜屋顶行走时，借力作为支撑用，斧柄可作为简易杠杆撬______B______等重物。

（A）承重柱	       （B）阴井盖        （C）承重墙        （D）防盗门

- 腰斧斧柄上绝缘层可防______B______电压。

（A）210V	       （B）220V        （C）230V        （D）380V

- 下列不能用消防斧撬开的______C______。

（A）门	       （B）窗        （C）保险柜        （D）柜

- 消防斧可用于破墙、凿洞、隔断火源和开辟救生通道。也可用于敲碎以下_______A_____着火建筑的窗户玻璃。

（A）4m	       （B）5m        （C）6m        （D）7m

- 多功能挠钩双头挠钩可用于破拆______C______、钩拉电线等。

（A）楼板	       （B）吊顶        （C）地板        （D）铁板

- 消防锯可用于锯断、劈断一些一定高度的______B______、易坍塌构件等。

（A）固定物体	       （B）易坠物体        （C）金属物体        （D）混凝土

- 撑顶器（丫叉头）用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、______B______和其它构件，以确保灭火救援的消防员安全进出。

（A）承重墙	       （B）窗户        （C）承重梁        （D）柱

- 消防剪可用于对灾害现场的______A______、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。

（A）电线	       （B）木材        （C）钢筋        （D）混凝土

- 消防剪可用于对灾害现场的电线、______C______、连接线、各类带子等进行剪切。

（A）钢筋	       （B）木材        （C）树枝        （D）混凝土

- 木榔头可用于敲碎以下_____A_______的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气。

（A）4米	       （B）5米        （C）6米        （D）7米

- 木榔头的平头端可临时作______B______使用。

（A）破拆工具	       （B）无火花工具  （C）登高器材  （D）防护装备

- 探路棒可以作为火灾、_____B_______、洼池、水坑等场所所灭火救援的探路工具。

（A）温度	       （B）浓烟        （C）湿度        （D）高度

- 探路棒可以作为火灾、浓烟、_____C_______、水坑等场所所灭火救援的探路工具。

（A）湿度	       （B）温度        （C）洼池        （D）高度

- 担架撑杆在急需的情况使用两根2米长的挠杆，中间穿土布兜（可以借用衣服、裤子）或网兜，即可充当______A______。

（A）临时担架	       （B）破拆        （C）疏散物资     （D）登高工具

- 喷雾水枪在一定条件下扑救带电设备火灾、_____B_______及部分油品火灾等。

（A）大面积火灾	（B）可燃粉尘火灾（C）大型可燃液体        （D）大面积气体火灾

- 多项选择题

- 铁锤主要用于破拆______ABC______等坚固物体。

（A）防盗门窗	       （B）墙        （C）楼板        （D）窗帘

- 铁铤种类分为______ABCD______。

（A）重铁铤	       （B）轻便铁铤        （C）轻铁铤（D）万能铁铤

- 铁铤主要用于破拆_______ABC_____灰泥、板条抹灰墙，开启门窗，掀开地下消火栓盖、阴井盖等。

（A）门窗	       （B）地板        （C）天花板        （D）水泥板

- 铁铤主要用于破拆门窗、地板、天花板、灰泥、板条抹灰墙，开启门窗，还可以掀开_______AB_____等。

（A）地下消火栓盖	（B）阴井盖  （C）坚固钢构件  （D）坚固钢混构件

5、断线钳主要用于剪断电线，以切断电源，也可剪断______ABC______，以及清理火场、开辟通道等。

- 大直径金属丝	  （B）线材   （C）带刺铁丝（D）大直径钢筋

6、消防斧主要用于劈开门、窗以及一些木质障碍物，也可撬开______ABCD______窗、天花板、护墙板、水泥墙、栅栏、铁锁等。

- 地板	       （B）箱        （C）柜        （D）门

7、消防斧主要用于劈开门、窗以及一些木质障碍物，也可撬开_____ABCD_______地板、箱、柜、门、铁锁等。

- 水泥墙	       （B）天花板        （C） 栅栏       （D）护墙板

8、多功能挠钩的消防剪具有对灾害现场的______ABCD______等进行剪切。

（A）电线	       （B）树枝        （C）连接线        （D）各类带子

第五章 灾害现场风向判定

- 判断题

- 使用风向风速仪时不要将探头和风速计本体暴露在雨中。否则，可能有电击、火灾和伤及人身的危险。不要触摸探头内部传感器部位。（√）

- 风向风速仪不要将风速仪放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方。否则，将导致内部器件的损坏或风速仪性能变坏。（√）

- 风向风速仪不要用挥发性液体来擦拭风速计。否则，可能导致风速仪壳体变形变色。风速计表面有污渍时，可用柔软的织物和中性洗涤剂来擦拭。（√）

- 禁止将风速计探头置于可燃性气体中。否则，可能导致火灾甚至爆炸。（√）

- 在使用中，如遇风速仪散发出异常气味、声音或冒烟，或有液体流入风速计内部，请立即关机取出电池。否则，将有被电击、火灾和损坏风速计的危险。（×）

- 喷雾水枪严冬季节使用时不得长时间紧闭水枪阀门，以免阀门冻结。（×）

- 单选选择题

- 我国的冬季，主要刮偏______D_____。

（A）东风         （B）南风         （C） 西风        （D） 北风

- 我的的夏季，主要刮偏______B_____。

（A）偏东风       （B）偏南风       （C）偏西风         （D）偏北风

- 在实战中可根据_____A______、轻质线绳、毛发和火焰烟雾的主要蔓延方向结合现场环境确定风向。

（A）旗角       （B）水带         （C）安全绳         （D）声音

- 风向风速仪用于测量瞬时_____B______。

（A）燃烧面积       （B）风速风向和平均风速风向         （C）火灾蔓延速度         （D）高度

- 四合一风温风速仪是灭火救援指挥箱中配备的专用测量器材，集_____A______测试于一身，可适各种环境。

（A） 风速、风温、空气湿度、环境光强      （B）风速、风温、火场温度、环境光强          （C）风速、风温、空气湿度、气体浓度        （D）液体浓度、风温、空气湿度、环境光强

- 四合一风温风速仪操作湿度最大是____A_______。

（A）80%RH       （B）85%RH         （C）90%RH         （D）95%RH

- 四合一风温风速仪操作温度是_____B______。

（A）0~60℃（32~122℉）       （B）0~50℃（32~122℉）          （C） 0~70℃（32~122℉）         （D）0~80℃（32~122℉）

- 多项选择题

- 汽油不溶于水，易溶于_____ABCD______。

（A）苯       （B）二硫化碳         （C）醇         （D）脂肪

- 汽油容容器着火，可选择的灭火剂：_____ABD______。

（A）泡沫       （B）干粉         （C）水         （D）二氧化碳

- 柴油按凝点分级，轻柴油有_____ABCD______牌号。

（A）10       （B）-10         （C）-20         （D）-35

- 柴油按凝点分级，重柴油有______BCD_____牌号。

（A）0       （B）10         （C）20         （D）30

- 煤油着火选用的灭火剂：_____ABC______等。

（A）雾状水       （B）泡沫         （C）砂土         （D）水

- 酒精的判别方法主要有_____ABC______。

（A）颜色       （B）气味         （C）挥发性         （D）浓度

- 苯微溶于水，可与______ABCD_____、四氯化碳和二硫化碳等有机溶剂互溶。

（A）乙醇       （B）乙醚         （C）乙酸         （D）丙酮

- 苯的判别方法主要有_____ABC______。

（A）颜色       （B）气味         （C）燃烧时的火焰光亮         （D）浓度

- 苯着火选用的灭火剂：_____ACD______。

（A）泡沫       （B）水         （C）二氧化碳         （D）砂土

第六章 常见易燃可燃液体识别

- 判断题

- 苯微溶于水，可与乙醇、乙醚、乙酸、汽油、丙酮、四氯化碳和二硫化碳等有机溶剂互溶。（√）

- 吸入苯应迅速脱离现场至新鲜空气处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。（√）

- 误食苯，应饮足量温水，催吐，就医。（√）

- 单项选择题

- 汽油闪点为：______D______。

（A）-20℃	       （B）-30℃        （C）-40℃        （D）-50℃

- 汽油燃烧（分解）产物：______A______。

（A）一氧化碳、二氧化碳	（B）二氧化硫（C）液化气        （D）天然气

- 酒精为无色液体，易挥发，有酒香，能与水、醚、氯仿和甘油任意混合，燃烧时火焰为_______C_____。

（A）红色	       （B）黄色        （C）淡蓝色        （D）绿色

- 苯在常温下为一种无色、有甜味的透明液体，并具有强烈的______A______。

（A）芳香气味	       （B）臭味        （C）香味        （D）无味

- 苯可燃，有毒，属于______C______物质。

（A）高毒性（B）中毒性        （C）低毒性        （D）超高毒性

- 多项选择题

- 风向简易判断，在实战中可根据______ABC______结合现场环境确定。

（A）旗角	  （B）轻质线绳  （C）火焰烟雾蔓延方向        （D）光线

- 风速风向仪的风向部分由保护风杯的护圈所支撑.由______ABC______等组成。

（A）风向标	（B）风向轴  （C）风向度盘        （D）风向绳

- 喷雾水枪可用于扑救______ABC______等。

（A）带电设备火灾	  （B）可燃粉尘火灾  （C）部分油品火灾（D）大面积油罐火灾

- 喷雾水枪可分为_______ABC_____喷雾水枪。

（A）离心旋涡式  （B）机械撞击式        （C）簧片式        （D）直流式

第三篇 应急救助

第一章防蜂服 电绝缘服

一、判断题

- 防蜂服是指专门用于摘除蜂巢，驱逐蜂危害的安全防护服装（√）

- 防蜂服的面罩主要有三种：聚氯乙烯网式、聚碳酸酯面罩和不锈钢丝金属网式与聚碳酸酯复合面罩。（×）

- 防蜂服洗涤时可用洗衣粉擦洗，不可搓洗，洗净后放到阴凉处晾干，不得放到阳光下曝晒。（√）

- 在处置马蜂窝现场救援区域内的人员可以大声喧哗，防止惊动马蜂群，引起攻击，发生危险。（×）

- 电绝缘手套最高测试电压5000伏，最高使用电压1000伏。（√）

- 电绝缘服保存时不要挤压或折叠，可以存放在蒸汽管道、暖气等热源的附近，可以直接暴露于日光、人工光源或臭氧源环境中。（×）

- 绝缘服在雨雪天气使用时，要做好外部防护，必须配备必要的雨具，防止绝缘护具因潮湿导电造成肢体电击伤。（√）

- 电绝缘服只能用于带电灾害事故现场。（√）

二、单项选择题

- 防蜂服的面罩主要是由不锈钢丝网金属网式、聚碳酸酯面罩和_____A_______三种。

（A）不锈钢丝金属网式与聚碳酸酯复合面罩	       （B）塑料面罩        （C）布面罩        （D）毛织面罩

- 防蜂服具有防蜂蜇、防蚊虫叮咬、防割、______C______、防水的性能。

（A）防静电	       （B）防高温        （C）防穿刺        （D）防寒

- 马蜂一般在居民楼的阳台、窗框顶角或_______A_____、绿化的树木等处筑巢繁殖。

（A）建筑房檐	       （B）下水井        （C）电缆井        （D）草坪

- 防蜂服操作要求______A______内按操作规程和要求完成的为合格。

（A）60S	       （B）70S        （C）80S        （D）90S

- 防蜂服要存放在空气流通，干燥、_______C_____的地方。

（A）高温	       （B）潮湿        （C）阴凉        （D）露天

- 摘除蜂窝时，所有参加救援的人员都必须穿着______A______，防止蜂群发起攻击造成非救援人员伤害。

（A）防蜂服	       （B）防火服        （C）抢险救援服        （D）绝缘服

- 在电力事故救助遇险人员时，救援人员必须穿着______C______服装。

（A）防蜂服		       （B）抢险救援服        （C）电绝缘服        （D）灭火防护服

- 电绝缘服上浮和裤子具有阻燃、绝缘性能，可防______D______KV以下高压。

（A）7	       （B）8        （C）9        （D）10

- 电绝缘服保存时不要挤压或折叠，不要存放在_______A_____、暖气等热源的附近，避免直接暴露于日光、人工光源或臭氧源环境中。

（A）蒸汽管道	       （B）排风管线        （C）计算机网线        （D）电话线

- 使用时________C____超过额定电压。

（A）可以	       （B）允许        （C）不得        （D）必须

- 雨雪天气要配备必要的______A______，防止电绝缘护具因潮湿导电造成肢体电击伤。

（A）雨具	       （B）防寒服        （C）测温仪        （D）湿度计

- 多项选择题

- 马蜂、蜜蜂等一些蜂类分群后，时常在墙壁、______ABCD______等场所筑巢。

（A）树木	       （B）屋檐        （C）窗口        （D）铁塔

- 目前国内生产的防蜂服有______ABC______等颜色。

（A）红色	       （B）灰色        （C）黄色        （D）紫色

- 防蜂服的结构主要有______AC______。

（A）连体式	       （B）棉布        （C）分体式        （D）塑料布

- 防蜂服的面罩主要有______ABC______。

（A）不锈钢丝网金属网式	       （B）聚碳酸酯面罩        （C）不锈钢丝金属网式与聚碳酸酯复合        （D）纱织

- 马蜂主要采取的进攻方式为蜇人的_____ABC_______等身体暴露部位。

（A）头部	       （B）脸部        （C）肢体        （D）皮靴

- 防蜂服出现污渍时，正确的做法是：______AD______。

（A）可用洗衣粉软毛刷擦洗	       （B）搓洗        （C）洗净后放到阳光下曝晒        （D）要放到阴凉处晾干

- 在摘除马蜂窝时，下列不正确的做法是：_____ABCD_______。

（A）允许人员围观	       （B）可以大声喧哗        （C）现场的非处置人员不必着防蜂服        （D）面罩太沉可以不戴

- 处置带电事故时，灭火救援员不可以穿着：______ABC______。

（A）着便服	       （B）抢险救援服        （C）灭火防护服        （D）电绝缘服

- 电绝缘服一般为分体式设计，由______ABD______等组成。

（A）上衣	       （B）长裤        （C）口罩        （D）胶靴

- 电绝缘服技术性能要求是：阻燃、_____BCD_______等。

（A）耐着色	       （B）耐热        （C）耐老化        （D）耐压

- 电绝缘平时维护保养主要有______ABC______内容。

（A）性能测试	       （B）气密性测试        （C）清洗        （D）曝晒

第二章开门器 绝缘工具

一、判断题

- 开门器和绝缘工具是消防救援人员破拆建筑外墙的救援工具。（×）

- 开门器是由气压泵、液压导管、千斤顶三部分组成。（×）

- 绝缘杆一般由三部分组成，即手握部分、绝缘部分和保护部分。（×）

- 绝缘杆工作部分金属钩的长度，在满足工作需要的情况下，必须超过5-8cm，以免操作时造成相间短路或接地短路。（×）

- 绝缘夹钳只用于35KV以下的电气操作。（√）

- 漏电探测仪使用方便，无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄漏电源时，声光报警，灵敏度可调。（√）

- 使用绝缘工具，救援人员不必穿着电绝缘服。（×）

- 使用绝缘工具，可以不一定要知道绝缘工具的允许使用范围。（×）

- 单项选择题

- 开门器主要性能是依靠_____D______的顶脚，顶起的作用，达到拓展救援空间、实施救援的目的。

（A）撬棍	       （B）橡胶锤        （C）液压泵        （D）千斤顶

- 开门器的举力是______A_____KN。

（A）89	       （B）79        （C）69        （D）59

- 开门器只能用______C_____供油工作。

（A）电动泵	       （B）空气泵        （C）手动泵        （D）水力泵

- 尽可能的把支撑滑块和支撑脚的凸出部分塞到裂缝中去，必要时可用_____A______敲打进去。

（A）橡胶锤	       （B）铁锤        （C）撬棍        （D）手斧

- 硬质绝缘工具主要是_____A______增强型绝缘管、板、棒为主绝缘材料制成的配网带电作业工具。

（A）环氧树脂玻璃纤维	（B）铜制品（C）铁制品        （D）铝制品

- 漏电探测仪主要用途是确定泄漏_____C______的具体位置。

（A）水	       （B）煤气        （C）电源        （D）液化石油气

- 绝缘杆工作部分金属钩的长度，在满足工作需要的情况下，不宜超过_____A______cm，以免操作时造成相间短路或接地短路。

（A）5-8	       （B）10-13        （C）15-18        （D）20-23

- 绝缘夹钳只用于______A_____KV以下的电气操作。

（A）35	       （B）45        （C）55        （D）65

- 绝缘工具外观检查______C_____保护部分无破损。

（A）包装	       （B）说明书        （C）绝缘        （D）合格证

- 绝缘工具使用前要对其外观检查，损坏、破裂，仪表不指示均_____A______使用。

（A）不能	       （B）可以        （C）允许        （D）应当

- 绝缘工具使用前要清楚适用的______B_____等级。

（A）电流	       （B）电压        （C）电阻        （D）质量

- 漏电探测仪探测时，______B_____漏电探测仪直接接触电源，带电物体和导电液体等。

（A）必须	       （B）严禁        （C）允许        （D）应当

- 绝缘工具要妥善进行保管，要避免_____C______、高热，造成绝缘老化变质，防止锈蚀和绝缘层破裂、损坏。

（A）寒冷	       （B）刮风        （C）高温        （D）阴凉

- 使用绝缘工具，在任何情况下，救援人员都必须穿着_____B______。

（A）灭火防护服（B）电绝缘服  （C）防静电服        （D）化学防护服

- 操作绝缘杆时，双手_____B______，紧握绝缘杆的绝缘部分。

（A）握在一起	       （B）上下分开  （C）用左手（D）用右手

- 电杆上剪切线路时，要靠近悬挂线路瓷瓶______A_____CM根部切断。

（A）5-10	       （B）15-20        （C）25-30        （D）35-40

- 多项选择题

- 开门器是由____ABC_______等部分组成。

（A）液压泵	（B）液压导管    （C）千斤顶        （D）组合破拆器

- 开门器主要性能不是依靠撬棍、_____ABC______，顶起的作用，达到拓展救援空间、实施救援的目的。

（A）木楔	       （B）橡胶锤        （C）牵引机        （D）千斤顶

- 开门器在实施救援作业时，一般需要其他的器材的配合。主要有：_____ABC_______等。

（A）固定带（B）橡胶锤        （C）撬棍        （D）组合破拆器

- 开门器用途非常广泛，除了开启防盗门外，还可以进行卷帘门、____ABCD_______破拆作业。

（A）水下撑顶	（B）防盗门        （C）金属防护栏        （D）撑顶作业

- 硬质绝缘工具主要是环氧树脂玻璃纤维增强型绝缘_____ABC______的配网带电作业工具。

（A）绝缘管	       （B）绝缘板        （C）绝缘棒        （D）铝制品

- 工具按触电保护方式分类为_____ABC______类。

（A）Ⅰ	       （B）Ⅱ        （C）Ⅲ        （D）Ⅳ

- 漏电探测仪不能探测水、______ABD_____的具体位置。

（A）氧气	       （B）煤气        （C）电源        （D）液化石油气

- 绝缘夹钳只用于______ABC_____KV以下的电气操作。

（A）15	       （B）25        （C）35        （D）45

- 绝缘工具点验时，主要查看的内容包括：合格证、_____ABCD______等。

（A）应用范围	       （B）说明书        （C）注意事项（D）安全认证

- 漏电探测仪使用前要对其外观检查_____ABC______均不能使用。

（A）损坏	       （B）破裂        （C）仪表不指示        （D）安全绳

- 绝缘工具要妥善进行保管，要避免______AC_____，造成绝缘老化变质，防止锈蚀和绝缘层破裂、损坏。

（A）高热	       （B）刮风        （C）高温        （D）阴凉

- 使用绝缘工具，在任何情况下，救援人员都不可以穿着抢险救援服、_____ACD______等。

（A）灭火防护服	       （B）电绝缘服        （C）防静电服        （D）化学防护服

- 电杆上剪切线路时，要靠近悬挂线路瓷瓶_____ABCD______cm根部切断。

（A）5	       （B）6        （C）7        （D）8

第三章   救生软梯    缓降器

一、判断题

1、救生软梯是可以撘挂或固定较高.构建物上，用于人员疏散逃生的装备器材。(√ )

2、救生软梯主要由钩体.梯体和安全绳三部分组成.( × )

3、缓降器是由挂钩(或吊环)．吊带．绳索及速度控制等组成，是一种可使人沉着（随）绳（带）缓慢下降的安全营救装置。（√）

4、缓降总体上分往返式和重复式两大类。（ × ）

5、缓降器使用人员体重范围为50kg~80kg。（√）

6、缓降器达到最高使用次数时，要拆卸检查，全面清洗，注油，更换配件。（√）

二、单项选择题（四选一）

1、救生软梯主要部件包括    C （固定在窗台墙上）、边索、踏板和撑角。

(A)救生绳   （B）保护绳    （C）钢制梯钩    (D)卡具

2、软梯一般长15m，重量小于15kg，荷载   A    kg,每节梯登荷载150kg，最多可载8人。

（A）1000    （B）2000     (C)3000     (D)4000

3、救生软梯垂下的路线没有障碍物和可能   A   以及其他可能发生爆炸、触电等危险场所。

（A）喷出浓烟、火焰（B）喷出水蒸气（C）窗口（D）阳台

4、缓降器总体上分   C    自救式两大类。

（A）自动式  （B）主动式   （C）往返式   （D）被动式

5、往返式由   C   绳索、安全带、安全钩、卷绳盘等组成。

（A）加速器    （B）制动器   （C）调速器   (D)自动器

6、自救式缓降器   B    使用，其绳索固定，速度控制器随使用人从上而下，下降速度由人控制。

(A)可以往返（B）不能往返 （C）用作攀登（D）用作排烟

7、缓降器使用人员体重范围为    A       kg.

(A)50-80    (B)80-110   (C)110-114   (D)140-170

8、使用缓降器时，双手抓住速度控制器下端的缓降滑带跳离窗口或阳台，用  D     的方法稳定下降或空中悬停。

（A）拉动绳索    （B）身体用力下垂    （C）碰撞墙壁   （D）改变缓降滑带操纵力

9、缓降器摩擦轮毂内   A    注油，以免摩擦轮打滑而造成滑降人员坠落伤亡事故。

（A）严禁     （B）少量    （C）经常    (D)允许

10、使用缓降器    A    双手松开 滑带自由降落。

（A）严禁   （B）可以   （C）必须   （D）允许

三、多项选择题（四选多）

1、救生软梯主要部件包括：钢制梯钩、  ABC       。

（A）撑角   （B）边索    （C）踢蹬    （D）保护绳

2、软梯一般长15m，重量小于15kg，荷载不能超过  BCD    kg，每节梯梯蹬荷载150kg，最多可载8人。

（A）1000   （B）2000     (C)3000    (D)4000

3、救生软梯垂下的路线应没有障碍和可能   ABC      等危险场所。

（A）喷出浓烟、火焰（B）发生爆炸 C）触电 （D）阳台

4、缓降器总体上分 BC   两大类。

（A）自动式  （B）自救式   (C)往返式   (D)被动式

5、往返式由绳索、  ABCD  等组成。

（A）调速器   （B安全带  （C）安全钩  (D)卷绳盘

6、自救式缓降器主要有：挂钩、  ABCD   连接钩（2个）、安全带和手套（1副）等组成。

（A）导带盘  （B）缓降滑带    （C）速度控制器   （D）救生包

7、缓降器使用人员体重范围为：50|、 ABC  kg.

（A）60  （B）70    (C)80   (D)150

8、缓降器是灭火救援灾害事故现场用于   AC     的重要器材

（A）救生 （B）搬运     (C逃生    (D负重

9、缓降器禁止与  ABC     的物品混放在一起。

（A）油脂 （B）酸类 (C)腐蚀性  (D安全绳

第四章  电梯 自动扶梯

一、判断题

1、电梯主要结构有机房、轿厢、升降装置、控制开关、乘降和安全装置等。（ √ ）

2、电梯轿厢 用不燃材料制成，是乘客不能和外界接触的装

置，但并非是密闭结构，被困时窒息的危险性相对较小（ √ ）

3、电梯超载装置有三个，一个是轿厢低的称重保护装置，一个是轿厢顶绳头组合下面的杠杆称重保护装置，一个是机房绳头组合下面的超载保护装置。（ √ ）

4、扶梯是带有循环运行梯级，用于向上或乡下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备。（ √ ）

5、自动扶梯由梯路、两旁的扶手和轿厢组成。（×  ）

6、在扶梯的上下两站出入处的下部，均设有2个红色按钮，并标有“启动”字样。（×  ）

二、单项选择题（四选一）

1、电梯时以动力装置将人或货物上下   B      移动的升降设备。

（A）直线    (B)垂直   （C）平行   （D）斜行

2、发生火灾后，客梯停止运行的情况下，能继续运行功能的电梯叫   B     。

（A）货梯    (B) 消防电梯    (C)自动扶梯    （D）观光电梯

3、电梯主要结构有机房、      A  、升降装置、控制开关、升降装置和安全装置等。

（A）轿厢    （B）安全出口   （C）疏散门    （D）载人数量

4、轿厢内壁由操作盘和电梯位置显示器，顶棚有照明灯、应急灯、    A    等。

（A）应急出口    （B）疏散指示   （C）木质地板    （D）手动开关

5、电梯的安全装置有超速保护、终端保护、厅轿门保护、 A             和应急救护5个系统组成。

(A)过载保护   （B）自动保护   （C）电源开关   （D）报警电话

6、电梯应急救护主要有安全窗、应急电源、    A    开闸扳子和报警电话等。

（A）盘车手轮   （B）急救药箱   （C）应急器材   （D）缓降器

7、自动扶梯主要按照   A     、自动扶梯扶手和自动扶梯梯路线型分为三种类别。

（A）驱动装置位置    （B）输送距离   （C）输送人员数量    （D）输送重量

8、如果自动扶梯上发生人员摔倒或手指、鞋跟等物品被夹住等情况时、应呼叫处在扶梯两端的人员，立即    B    以便马上使扶梯停止。

（A）查看   （B）按下“停止”按钮   （C）找维修人员   （D）跑出扶梯

9、电梯曳引系统由     A    、 引轮、电磁制动器、减速器等组成，有交流轮式、直流轮式和直流无轮式。

（A）电动机    （B）发电机   （C）稳压泵   （D）备用泵

10、自动扶梯是    A    依靠作为运行的动力。

（A）发动机   （B）电动机   （C）稳压泵    （D）备用泵

三、多项选择题（四选多）

1、电梯主要结构有机房、   ABCD     和安全装置等。

（A）乘降装置   （B）升降装置   （C）轿厢   （D）控制开关

2、下列电梯在发生火灾后不能使用：观光电梯、  ACD       。

（A）货梯   （B）消防电梯    （C）自动扶梯   （D）普通电梯

3、轿厢内壁有操作盘和电梯位置显示器，顶棚有ABC              等。

（A）照明灯   （B）应急灯   （C）疏散出口    （D）手动开关

4、电梯的安全装置由超速保护、  ABCD      系统形成。

（A）终端保护    （B）厅轿门保护    （C）过载保护   （D）应急救护

5、电梯应急救护主要有安全窗、 ABCD       等。

（A）应急电源   （B）盘车手轮    （C）开闸扳子   （D）报警电话

6、自动扶梯主要按照    ABC    分为三种类别。

（A）驱动装置位置   （B）自动扶梯扶手    （C）自动扶梯路线型   （D）输送重量

7、电梯曳引系统由   ABCD      等组成，有交流轮式、直流轮式和直流无轮式。

（A）电动机    （B） 引轮     （C）电磁制动器     （D）减速器

第五章   消防轻型安全绳   多功能担架

一、判断题

1、消防轻型安全绳的直径不小于9.5mm 且不大于12.5mm。（√）

2、消防轻型安全绳最小破断强度不应小于40KN。（   × ）

3、消防通用安全绳不小于20KN。（   × ）

4、消防轻型安全绳的的主要用于现场救人、自救、携带器材和疏散物质四个方面。（√）

5、消防常用的折叠担架主要有两折担架两种。（√）

6、多功能担架是用于救助遇险人员的搬运器材。（√）

7、多功能担架一般由专用垂直吊绳、专用平行吊带、专用D型吊环、担架包装袋组成。（√）

8、运送伤员时，应脚前头后，并保持头部相对高度。（√）

二、单项选择题（四选一 ）

1、消防轻型安全绳一般用于  A     KN及以下负荷。

（A）1.33    （B）2.33    （C）3.33    （D）4.33

2、消防轻型安全绳的直径不小于   D   mm且不大于12.5mm。

（A）6.5    （B）7.5    （C）805    （D）9.5

3、消防轻型安全绳表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细   B   ，结构一致。

（A）不限    （B）均匀    （C）前面粗    （D）后面粗

4、没根绳子的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝   C   mm，在扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。

（A）30    （B）40    （C）50    （D）60

5、消防轻型安全绳在库内存放时，要放置在阴凉、通风处，并且按要求   C   ，扎牢。

（A）使用    （B）装饰    （C）盘好    （D）散放

6、如果安全绳索受到冲撞、砸、刮、尖锐物切割等情况时要  D    ，立即跟换新的绳索。

（A）继续使用    （B）坚持使用    （C）小心使用    （D）停止使用

7、多功能担架体积小，  B    ，可单人操作，便于携带， 可以水平或者垂直吊运。

（A）重量沉    （B）重量轻    （C）笨重    （D）沉重

8、多功能担架承重一般在≥    D   kg。

（A）50    （B）80    （C）100    （D）120

9、多功能担架运送伤员时，应  B     ，并保持头部相对高度。

（A）头前脚后    （B）脚前头后    （C）脚轻头重    （D）头重脚轻

10、使用多功能担架从高空或地下救人时，要用   B   将被救者固定牢靠，防止晃动掉下。被救者的胸部、腰部和腿部的扣紧被救助者的身体，不能有任何滑动的状态。

（A）安全绳    （B）固定带    （C）救生绳    （C）保护绳

三、多项选择题（四选多）

1、轻型消防安全绳基本材料为尼龙、  ABCD    等，经过机械编制而成。

（A）杜邦丝    （B）高强丝    （C）聚酰胺    （D）并纶强丝

2、消防救援中经常使用的消防轻型安全绳长度一般在ABC          m。

（A）20    （B）25    （C）30    （D）35

3、消防轻型安全绳在库内存放时，要放置在   AB   ，要求盘好，扎牢。

（A）阴凉处    （B）通风处    （C）阳光处    （D）化学品存放处

4、如果安全绳受到  ABCD    要停止使用，立即跟换新的绳索。

（A）冲撞    （B）砸    （C）刮    （D）尖锐物体切割

5、多功能担架体积小、重量轻，可单人操作，便于携带，可以   AB   吊运。

（A）水平    （B）垂直    （C）水下    （D）水上

6、多功能担架一般由   ABCD   组成。

（A）垂直吊绳    （B）专用平行吊带    （C）专用D型吊环    （D）担架包装带

第六章   徒手救人

一、判断题

1、徒手救人是指救援人员依靠救人工具搬运被救助者的技能。（  ×  ）

2、在实施徒手救人时，救援人员必须坚守确保被救人员的生命 、救助被救助人员程序规范、征得被救助人员同意允许等三个原则。（ √   ）

3、运用徒手救人方法时，对肢体骨折和受伤被救助者，可以不顾伤情，救出要紧。（  ×  ）

4、背人法被救者上肢需要配合救援人员，上肢受力，对上肢骨折或负伤的被救助员会加重伤势。（  √   ）

5、肩负法、双人肩负法原则上只适用肢体身体无严重外伤的的被救助人员。（  √   ）

二、单项选择题（四选一）

1、徒手救人主要有    B  、背人法、肩负法、双人手抬法、双人肩负法等五种方法

（A）自救法   （B）托抱法   （C）交叉法   （D）解脱法

2、救援人员将被救者先托起然后双手抱起的救人方法为   C   。

（A）背人法   （B）肩负法   （C）托抱法   （D）双人手抬法

3、救援人员将被救者背起的救人方法称为   D   。

（A）拖抱法   （B）肩负法   （C）双人肩负法   （D）背人法

4、指救援人员将被救者立起抱在肩上的救人方法称为    B  。

（A）拖抱法   （B）肩负法   （C）背人法   （D）双人手抬法

5、两名救援人员运用抬人的方法将被救者移送到安全地带的方法称为   D   。

（A）拖抱法   （B）肩负    （C）背人法   （D）双人手抬法

6、两名救援人员运用肩负的方法将被救者救出移送到安全地带的方法称为   B   。

（A）拖抱方   （B）肩负法   （C）背人法   （D）双人肩负法

7、在实施徒手救人时，消防救援人员必须坚守   A   、被救助人员程序规范、征得被救助人员同意允许等三个原则。

（A）确保被救助人员生命安全   （B）先重后轻   （C）先抢后救   （D）先近后远

8、在实施徒手救人时，消防救援人员必须坚守确保被救助人员生命安全、   B   、征得被救助人员同意允许等三个原则。

（A）先抢后救   （B）救助被救助人员程序规范   （C）先重后轻   （D）先近后远

9、在实施徒手救人时，消防救援人员必须坚守确保被救助人员生命安全、救助被救助人员程序规范、   C   等三个原则。

（A）先抢后救   （B）先重后轻   （C）征得被救助人员同意允许   (D)先近后远

三、多项选择题（四选多）

1、徒手救人主要有拖抱法、 ABCD     等办法。

（A）背人法   （B）肩负法   （C）双人手抬法   （D）双人肩负法

2、在实施徒手救人时，消防救援人员必须坚守    ABC   原则。

（A）确保被救助人员生命安全

（B）救助被救助人员程序规范

（C）征得被救助人员同意允许

（D）先救后抢

3、实施徒手救人程序，应当根据轻重缓急，实施先抢后救、   ABCD     的程序和原则，最大限度地减少灾害事故现场人员的伤亡。

（A）先重后轻（B）先易后难（C）先急后缓（D）先近后远

第四章 基础理论

第一篇 火灾扑救基础知识

- 判断题

- 可燃物愈少，火灾荷载密度愈低，则火势发展愈猛烈。（×）

- 不同的可燃固体、可燃液体其蒸发潜热是不一样的。一般是固体大于液体，液体大于液化气体。（√）

- 室内火灾初  起阶段，如果空气供应不足，火灾会趋向发展阶段（×）

- 气温越高，可燃物的温度随之升高，与着火点的差距缩小，物质更容易着火，火势发展愈加猛烈。（√）

- 相对湿度高，愈加干燥，更容易着火。（×）

- 在单位时间内蒸发扩散出来的可燃物愈少，燃烧愈猛烈。（×）

- 在起火的建筑物内，火由起火房间转移到其他房间的过程，除可燃构件的直接燃烧外，主要是靠热对流的方式实现。（×）

- 起火层上面一层的房间内的可燃物被辐射或热传导加热起火，造成垂直蔓延。（√）

- 走廊火势主要沿着可燃物的水平方向发展，还有一部分高温热气流，通过楼梯间垂直向上蔓延至上一层。（×）

- 楼梯间着火，火势主要为水平发展，从而封锁楼道。（×）

- 屋面比较密闭的闷顶内部发生火灾时，初期多处于阴燃状态，发展速度较慢，但会产生大量烟雾，外部很容易发现。（×）

- 在火灾扑救过程中，参战人员一旦发现倒塌破坏的前兆，要及时撤离火场或采取安全防护措施，以防止造成不必要的损失和人员伤亡。（√）

- 火焰温度越高，热辐射越强，对邻近建筑物的威胁也就越大。（√）

- 强风情况下发生火灾，在高速气流的作用下，会增大火场空气的供应量，助长火势，加快可燃物燃烧，促进火势迅速蔓延（√）

- 强风情况下的火灾，违背了一般火灾燃烧规律，火场上出现“风暴”、“涡流”、“跳跃式”燃烧形式，使火情稳定不变。（错）

- 火情侦查小组通常由2~3人组成，严禁1人进入火灾实施侦察。（√）

- 火场观察，可判断着火部位的大概位置，燃烧物的性质，燃烧的范围，火势蔓延的主要方向，对毗邻建（构）筑物和对被困人员的威胁程度，以及飞火对周围可燃物的影响等基本情况。（√）

- 人工侦察方法有看 听 喊 嗅 摸 射流等。（√）

- 单项选择题(四选一）

- 根据火灾的类别不同，将火灾分为一般建筑火灾、_A__火灾、地下建筑火灾、人员密集场所火灾、易燃液体火灾、易燃气体火灾及特殊情况下火灾等。

A 高层建筑     		B 超高层建筑    	C一类高层建筑  	D二类高层建筑

- 爆炸会破坏建筑结构，增加孔洞和敞露部分，使大量新鲜空气流入燃烧区，并将_D_排出，加速气体对流，促使火势发展。

A一氧化碳        	B二氧化碳         	C烟尘          	D燃烧产物

- 在一定建筑空间火灾中，发生轰燃后，室内火灾由发展阶段进入__	B_。

A初起阶段         	B猛烈阶段         	C下降阶段      	D熄灭阶段

- 轰然是火灾发展的重要_	A	_，时间极短。在此阶段，火焰充满全室，燃烧强度迅速加剧，温度急剧升高，并伴有火焰喷出，造成火灾的蔓延。

A转折阶段      	B初起阶段     C发展阶段   	D猛烈阶段

- 气温越低，火源和环境温度的温度差_B_，火场上空气对流速度加快，使燃烧速度加快。

A越小         B 越大      C相等      D为零

- 相对湿度愈低，物质的含水量_B_，愈加干燥，更容易着火。

A愈高         B 愈低       C 相等     D为零

- 房间火灾的主要蔓延途径是_A_和内墙面。

A外墙窗口     B防火墙     C 防火门    D楼板

- 走廊火势主要沿着可燃物的水平方向发展，还有一部分高温热气流，通过楼梯间垂直向上蔓延至_C_。

A上一层       B上两层    C顶层    D 下一层

- 楼梯间着火，火势主要为_A_发展，从而封锁楼道。

A垂直       B 水平    C横向   D  四处

- 屋面比较密闭的闷顶内部发生火灾时，初期多处于_A_状态，发展速度较慢，但会产生大量烟雾，使内部温度升高，外部不易发现。

A阴燃    B 明火   C轰燃   D猛烈

- 结构倒塌破坏的次序一般是_C_，先吊顶、后屋盖，最后是墙、柱。

A从左到右   B 从右到左   C 从上到下  D从下到上

- 木结构和_A_建筑都易于发生倒塌破坏，预应力钢筋砼构件不仅易于破坏坍塌，而且破坏发生的早，来的突然。

A钢结构  B钢筋混凝土结构 C砖混结构   D 框架结构

- 一般建筑结构倒塌破坏的前兆中，下列不属于变形过大的是_B_。

A钢结构弯曲  B窗玻璃破裂 C墙面外鼓   D梁板下沉

- 高层建筑火灾，由于_B_的作用，火势通过电梯井，共享空间，玻璃幕墙缝隙等途径迅速向着火层上层蔓延，甚至出现跳跃式燃烧。

A火风压  B烟囱效应 C热传播  D 风力

- 由于高层建筑的高度高，还有比较通畅的竖向气流通道，容易使烟热气流在向上升腾时产生一种像烟囱一样的抽拔力，即_B_。

A火风压  B烟囱效应  C热传播 D热对流

- 高层建筑中，存在着一个即不进风也不排气的中性面，破拆时，通常将破拆点选择在中性面_B_部位，以提高中性面的位置，减少有毒烟气对人员的侵害。

A 以下  B以上 C 水平  D 任意

- 在大型地下建筑内，风流流动具有相当大的速度时，火势一般_B_蔓延，或同时向通道两端出入口蔓延。

A逆风 B顺风  C水平  D垂直

- 由于烟气和_A_及高温的作用下，产生再生火源，在远离火源处产生第二，第三火源。

A火风压  B烟囱效应  C热传播  D 热对流

- 在地下封闭空间内由于高温，缺氧，产生大量不完全燃烧产物及热分解产物，当可燃气体浓度达到爆炸极限时，这种高温烟气在向出口流动过程中，一遇到新鲜空气，就会立即引起_C_，使火势蔓延。

A爆炸   B坍塌 c爆燃  D 反应

- 对于大型地下建筑，例如地铁，交通隧道，地下商场，地下商业街等，因通风条件好，风流通畅，火势很容易发展到_B_。

A发展阶段   B猛烈阶段 C下降阶段 D 阴燃阶段

- 地下建筑火灾人员疏散困难主要体现在人员密集，疏散路线长，障碍物多，_B_。

A能见度高  B 能见度低  C通道窄 D通道宽

- 缺水地区发生火灾，导致火灾扑救难度大的方面有：战斗展开困难，疏散救人困难_D_。

A内攻困难  B 外攻困难  C 登高困难  D 控制火势困难

- 在强风情况下，火势发展的速度很快，火灾的危险性也更为_B_。

A一般   B严重  C 突出 D平淡

- 飞火飘落的距离与可燃物质的性质，质量，火场可燃物质的燃烧强度，热气流作用的大小有关，与_A_有更大的关系。

A风速   B温度  C湿度  D 气象

- 在有毒区域内实施灭火战斗行动，特别要注意_C_问题，以保证消防人员的安全。

A防灼烧  B防烫伤  C 防高温 D 防毒

- 强酸，强碱和金属盐类属于较强刺激物，高浓度会对皮肤有强烈的_A_，同时有红斑，水肿，水疱甚至渗出糜烂现象。

A烧伤   B烫伤 C 腐蚀  D病变

- 战斗班单独进行灭火救援战斗时，由_C_和1~2名战斗员组成侦察小组。

A中队干部   B队长助理  C战斗班长  D 副班长

- 进入有火焰，高温和浓烟的区域进行侦察时，应利用水枪_B_进行掩护。

A直流  B喷雾射流  C开花水流  D点射

- 在有毒物质扩散区域侦察时，侦察人员在做好自身安全防护的同时，必须从_A_向进入染毒区域，利用侦检器材进行检测。

A上风  B下风 C 侧风  D 逆风

- 侦察人员进行火情侦察，在建筑物内行走时，要靠近_D_。

A门  B窗  C间隔墙  D 承重结构

- 侦察人员进行火情侦察，当视线不清时，要_A_，探步前进。

A前虚后实   B前实后虚  C双脚并拢 D 双脚用力

- 战斗展开通常分为：准备展开，预先展开和_D_三种形式。

A部分展开  B个别展开 C局部展开 D全面展开

- 火灾发生在有执勤战斗预案的单位或部位，消防人员熟悉现场情况，中队指挥员指挥首车停在前方适合位置后，立即下达_C_的命令。

A准备展开  B预先展开 C全面展开  D部分展开

- 在狭小场地情况下的战斗展开，水带要沿_C_铺设，这样既不妨碍交通，又少占用有限的场地。

A道路中间  B蜿蜒  C 路边  D 任意

- 易燃，有毒气体泄漏现场的战斗展开，消防车应停放在灾害现场_D_处，并能随时进攻或撤离。

A上风   B下风  C侧风 D上风或侧上风

- 易燃液体泄漏现场的战斗展开，消防车应停放在现场上风或侧上风方向的_A_处，且易进攻或撤离。

A较高   B较低  C低洼  D任意

- 水枪阵地进入楼层内部时，分水器通常设置在_D_的楼梯间外。

A着火层下层   B着火层下层  C燃烧层  D接近燃烧层

- 进攻时消防人员以_B_为掩护，设置水枪阵地，可防止被室内的建筑碎片砸伤，并能减少高温烟气的侵袭。

A屋顶  B 门窗  C 外墙 D 大空间

- 当楼房发生火灾，无法实施登高救人且情况危急时，利用_D_在安全使用高度内，营救跳楼逃生的被困人员。

A安全网  B 床垫  C 包装纸盒  D救生气垫

- 在实施破拆时，要禁止对_C_实施破拆，以免由于局部的破拆对整体建筑安全结构构成威胁。

A门  B窗  C承受构件  D非承受构件

- 对于忌水渍，烟熏，灰尘污染的物资，应集中用_D_等进行遮盖。

A沙土  B 水泥  C棉被   D 帆布

- 水泵接合器发生故障时（没有设置水泵接合器的多层建筑），可利用建筑首层_A_直接向管网供水。

A室内消防栓  B室外消防栓 C消防水箱  D消防水鹤

- 多项选择题（四选多）

- 一般建筑系指九层及九层以下的住宅，建筑高度小于24m的_BC_。

A 农村建筑  B 公共建筑 C 工业建筑  D城市建筑

- 一般按照使用性质可将民用建筑分为_AB_两类。

A居住建筑  B 公共建筑 C仓储建筑  D生产厂房

- 影响火灾变化的因素有_ABCD_气象，可燃物蒸发扩散速度等。

A可燃物数量及空气流量 B可燃物的蒸发潜热 C爆炸 D轰燃

- 建筑物火灾热量传播方式有_BCD_。

A建筑形式  B热对流 C热传导  D热辐射

- 一般建筑结构倒塌破坏的原因有_ABCD_。

A高温作用  B 爆炸  C 附加荷载  D 消防射水

- 一般建筑结构倒塌破坏的前兆有_AB_。

A变形过大  B异常声响  C烟雾变浓  D 火光耀眼

- 高层民用建筑按其_ABC_可分为一，二两类。

A使用性质  B火灾危险性  C疏散和扑救难度 D 人员多少

8.高层建筑火灾具有_ABCD_特点

A 火灾发展过程特征明显 B易形成立体火灾  C人员疏散困难 D灭火作战难度大

- 高层建筑由于_CD_，加上火势发展快，烟雾扩散迅速，人员疏散非常困难。

A耐火等级低  B 装饰材料多  C人员高度集中 D疏散距离长

- 地下建筑包括的范围很广，包括_ABCD_以及地铁，高铁隧道，电缆隧道，矿井等。

A地下商场  B地下旅馆  C 地下车库  D 地下仓库

- 地下建筑火灾扑救主要存在_ABCD_困难。

A内部侦察困难 B突破进攻困难 C通信联络困难  D人员疏散困难

- 人员密集场所一旦发生火灾极易导致或造成_CD_。

A建筑坍塌 B 爆炸 C人员群死群伤 D 重大经济损失

- 缺水情况下易_ABC_危害。

A造成重大火灾损失  B 造成人员伤亡  C导致灾情突变  D轰燃

- 缺水地区的火灾特点是__ACD__。

A火场供水困难  B人员密集  C火势易蔓延扩大  D火灾扑救难度大

- 强风情况下的火灾特点是_ABCD_。

A火势蔓延迅速  B火情复杂多变  C产生大量飞火  D 影响灭火行动

16消防队在灭火战斗中，应当按照_ABC_的作战原则。

A先控制，后消灭  B集中兵力，准确迅速 C攻防并举，固移结合 D 预防为主，防消结合

- 火情侦察的方式有_ABCD_等。

A外部观察  B询问知情人  C内部侦察 D技术侦察

- 战斗展开的形式通常分为_ABD_。

A准备展开  B预先展开 C原地待命 D全面展开

- 火场重点部位是指_ABCD_。

A有人员受到火势威胁的地点及抢救，疏散的路线

B 可能引起爆炸，毒害物质泄漏的部位

C重要物资受到火势威胁的部位

D火势蔓延方向以及可能造成重大损失的部位

- 选择灭火阵地应根据_BCD_的原则来进行。

A便于排烟  B便于观察  C 便于喷射灭火剂  D便于进攻，转移和撤离

- 疏散物质的方法有_ABC_。

A利用机械设备疏散  B利用安全绳疏散  C利用管道疏散 D就地掩埋

- 火场排烟方法主要有_BCD_等。

A挡烟垂壁  B自然排烟 C人工排烟 D 机械排烟

- 火场供水的方法有_ABCD_。

A直接供水 B串联供水  C运水供水 D排吸器引水和移动泵供水

- 有毒有害类安全防护，主要是针对火场上物质燃烧所产生的_AB_等所采取的安全防护措施。

A有毒有害气体  B 危险化学品及其火灾情况下的次生有毒有害物质

C热辐射        D热对流

第二篇  抢险救援基础知识

- 判断题

1.危险化学品灾害事故是指一切由危险化学品引起的对人员，财产，环境造成伤害或损失的事故（√）

2.地面交通事故分为道路交通事故和铁路交通事故两种。（×）

3.交通事故发生频率高，成因多样，连锁性强（√）

4.建筑物坍塌事故具有突发性强，逃生困难，救援难度大，作战时间长，容易发生二次倒塌，引发次生灾害，社会影响大的特点（√）

5.地震灾害主要有突发性强，余震频发，引起多种次生灾害和人员伤亡惨重等特点。（√）

6.抢险救援处置基本程序主要包括接警出动，侦察检测，设置警戒，安全防护，抢救人员，排除险情，清场撤离等程序。（√）

7.在化学灾害事故中，根据事故危险危害程度大小，将警戒区划分为严重危险区，中度危险区，轻度危险区和安全区四个等级。（×）

8.救援人员在开展应急救援时。可以采取防爆，防毒，防高温，防触电等必备防护措施。（×）

9.防护等级分为特级，一级，二级，三级 四个等级（×）

10.建筑倒塌事故现场救人应遵循“先抢后救”、“先救命后治伤”、“先重伤后轻伤”、“先分类后转送”的原则。（√）

11.建筑倒塌事故现场人员疏散方法有帮扶疏散，协助疏散，转移疏散三种（√）

12.抢救倒塌建筑中的遇险人员，应着重先救危急人员，后救可缓解人员；先救能看见的人员，后救埋陷在深层中一时不便查找的人员，救援对策应视具体情况而定。（√）

13.救援人员安全防护的手段很多，主要有人员基本防护，特种防护，药物防护，监测防护和操作防护等。（√）

14.人员基本防护装备分为个人简易防护装具，呼吸防护器材二种（×）

15.对于一时难以施救出来的人员，应采取喂水，供氧，清洗，撑顶等措施，以减轻被困者痛苦，改善险恶环境，提高生存指数。（√）

16.安全绳通过建筑构件棱角处时，需垫上软垫，防止磨损安全绳。（√）

17.安全腰带能防止高温或者其他其他从衣服下摆窜入胸腹，但不可供作业保护或逃生自救使用。（×）

18.在缺氧，低氧（氧气含量＜18%）环境下或有毒气体含量高于2%（体积）时，应使用过滤式防毒面具。（×）

- 单项选择题（四选一）

1.危险化学品可以以多种形式向空气，水源，_C_和物体扩散而造成大面积的污染。

A 地面  B 土壤 C 地表 D 地下

2.危险化学品可对现场人员造成身体灼伤，刺激，感染，（A）等伤害。

A中毒  B 窒息 C 血夜系统中毒  D 神经系统中毒

- 交通事故可分为_D_、地下交通事故，空中交通事故，水上交通事故四大类。

A 道路交通事故  B 公路交通事故  C 铁路交通事故  D 地面交通事故

4.建筑物发生坍塌事故后，易发生二次倒塌，_A_、易燃液体泄漏、电气短路、漏水漏电等次生灾害。

A 易燃气体泄漏  B燃气泄漏   C液化气泄漏 D 煤气泄漏

- 建筑物坍塌事故的特点_B__。

A 容易逃生，救援难度小    B 建筑物坍塌事故具有突发性强

C作战时间短，不易发生二次倒塌    D 引发次生灾害，社会影响小

6.地震发生后，会引发火灾、水灾、海啸、山体滑坡、泥石流、_B_流行病、放射性污染等次生灾害。

A 易燃气体泄漏  B 危险化学品泄漏 C 易燃液体泄漏 D 易燃易爆物品泄漏

- 地震灾害特点的说法中，错误的一项是_D_。

A 引发多种次生灾害  B 余震频发  C 人员伤亡惨重 D 突发性弱

8.群众遇险求助的救援力量编成原则上以_C_力量为主。

A辖区大队  B 特勤中队  C 辖区中队 D 抢险救援班

- 常用的侦察方法有询问法、现场侦察法、_C_搜救犬搜救四种。

A侦检法   B 化验法 C 检测法 D 检验法

10.常用的侦检器材包括有毒气体探测仪、军事毒剂侦检仪、可燃气体检测仪、水质分析仪、电子气象仪、_D_等14种。

A音频生命探测仪  B 视频生命探测仪  C 雷达生命探测仪 D 生命探测仪

11.常用的生命探测仪包括音频生命探测仪、视频生命探测仪、_C_。

A 红外生命探测仪   B 激光生命探测仪  C 雷达生命探测仪 D 感温生命探测仪

- 凡在现场参与处置人员，最低防护不低于_D_。

A 特级             B 一级            C 二级        D 三级

13.人员被挤夹在车内时的救援方法正确的是_C_。

A 车辆变形大时，可用手将车门打开

B 使用撬棍等工具不可将门撬开

C 使用救助气垫和液压式救助器具将车门打开

D 使用无齿锯、空气锯等器具切断车门的合叶等部位，有燃料泄漏时，不需要注意引发燃料起火

14.建筑物发生倒塌事故后，救援人员应根据现场情况，采取破拆、起重、_C_、牵引、起吊等方法实施救人。

A 拖拉             B 顶撑             C 支撑       D 拉拽

15.实施救援一般按_A_、先重后轻的顺序来对人员进行施救

A 先易后难         B 先难后易         C 老人优先   D 女士优先

16.浅层埋压人员可以通过_A_等救援方法进行施救。

A 手扒、翻动、抬开堆压物        B.支撑、起重、焊割、剪切

C挖掘救援通道                   D 使用大型铲车、吊车、推土机

17.中层埋压人员可以通过_B_等救援方法进行施救。

A 手扒、翻动、抬开堆压物        B.支撑、起重、焊割、剪切

C挖掘救援通道                   D 使用大型铲车、吊车、推土机

19.当救援现场有建筑倒塌危险时，要及时采取_C_措施，尽快排出险情。

A 冷却防爆        B 稀释中和     C 加固破拆   D 点燃

20.在洪涝灾害或江海救援行动中，救援人员都应穿戴_D_。

A 灭火服          B 救援服      C 防护服     D 救生衣

21.下列属于消防员个人防护装备的是_B_。

A 消防车          B 消防手套    C 水带挂钩    D 挂钩梯

22.对于脊椎损伤者的搬运，正确的是_D_。

A 转送时应扶着走                            B 用软担架搬运

C 以一人抱胸，一人抬腿的方式搬运            D 应由三四名救援人员共同托扶伤员的头、臂、背、腿，平放在硬担架或门板上，且用布袋固定后搬运

- 多项选择题（四选多）

1.危险化学品灾害事故具有_BCD_的特点

A 突发性强，成灾慢               B 灾害途径多，波及范围广

C 污染坏境、洗消困难             D 社会涉及面广、政治影响大

2.交通事故可分为_AD_、空中交通事故、水上交通事故

A 地下交通事故    B 公路交通事故     C 铁路交通事故   D 地面交通事故

3.交通事故具有_BD_的特点

A 事故发生频率低                          B 成因多样，连锁性强

C 社会影响大，人员伤亡重，次生 灾害小     D 车辆损毁严重，救援技术性强、难度大

4._ABC_具有危害大、处置难度大的特点

A危险化学品灾害事故     B 交通事故    C 建筑物坍塌事故   D 柴垛火灾

5.建筑物坍塌事故的特点_ACD_

A 逃生困难，救援难度大    B 建筑物坍塌事故突发性不强，往往有预兆

C 作战时间长，容易发生二次倒塌   D 引发次生灾害，社会影响大

6.地震产生的次生灾害有_ABC_

A 火灾        B 水灾        C 海啸           D 地震断层错动

- 地震灾害具有_ACD_的特点

A引发多种次生灾害    B 余震频发     C 人员伤亡严重   D 突发性弱

8.常用的侦察方法有_ABC_

A 询问法     B 内攻法       C 检测法         D 现场侦查法

- 人员夹在坐席内时的救援方法有_AC_

A 使用坐席的调整杆，移动坐席    B 不可取下可卸的坐席

C 用液压式救援器具将坐席与其他相连部位拉开    D 进行切割作业时，在远离被夹住的待救者徙开始切割容易切断的部位

10.建筑倒塌事故现场对深层埋压人员下列实施救援正确的是_ACD_

A 给遇险者输进空气      B 不可将遇险者胸部周围的土石挖开

C 对不稳定构件进行支撑。可采用立柱、木板托架和箱体托架等进行支撑

D 挖掘隧道救出遇险者

- 实施救援一般按AB__的顺序来对人员进行施救

A 先易后难      B 先重后轻        C 老人优先     D 女士优先

12.当救援现场有易燃易爆物质泄漏、扩散，可能导致爆炸时，要及时采取AC__等措施，尽快排出险情

A 冷却防爆          B 稀释中和       C 断阀疏导      D 点燃

- 下列属于救援人员安全防护手段的是_ABC_

A 基本防护        B 特种防护       C 药物防护      D 卫生防护

14.建筑倒塌事故现场人员疏散方法有__ABD

A 帮扶疏散        B 协助疏散       C 指挥疏散      D 转移疏散

- 建筑倒塌事故中，救人顺序正确的一项是__AB

A 先易后难的顺序  B 先重后轻的顺序  C 先小后老的顺序  D 先死后活的顺序

第四篇  职业道德

一 判断题

1.职业道德是人们在从事职业的过程中形成的一种内在的.非强制性的约束机制。（对）

2.职业道德是人们在从事职业的过程中形成的一种内在的.强制性的约束机制。（错）

3.职业道德属于一种社会意识形态，是从业人员共同生活及其行为的准则和规范。（对）

4.职业道德属于一种社会意识形态，是从业人员共同生活及其行为的基本要求。（错）

5.一般来说，所谓道德，就是调整人和人之间关系的一种特殊行为规范的总和。（对）

6.道德和法律一样是靠国家机器的强制力来维护和实施。（错）

7.道德不像法律那样靠国家机器的强制力来维护和实施，它主要通过社会舆论.传统习惯以及人们内心信念发挥作用。（对）

8.道德的规范作用表现为对人们的行为进行劝阻和示范的统一。（对）

9.道德用善恶标准判断和评价人的行为，善与恶，正义与非正义，公正与偏私，光荣与耻辱（对），

10.一般来说，道德对社会发展可以起着积极的推动作用，也可以起消极的阻碍作用。（对）

11.职业道德即是本行业人员在职业活动中的行为规范，又是行业对社会所负的道德责任和义务（对）

二 单向选择题（四选一）

- 职业道德是人们在从事职业的过程中形成的一种内在的  B  的约束机制。

A 强制性 B 非强制性 C 外在 D全面

- 职业道德属于一种社会意识形态.是从业人员共同生活及其行为的    D。

A准则  B 规范 C 要求 D 准则和规范

- 道德的规范作用表现为对人们的行为进行 C  的统一。

A劝阻  B示范  C劝阻和示范 D 舆论和习俗

- 道德是依靠  A    ，传统习惯和社会舆论的力量，以善和恶，正义和非正义，公正和偏私，诚实和虚伪，权利和义务等道德观念来评价每个人的行为，从而调整人们之间的关系。

A内心的信仰   B 文明礼貌 C 忠于职守 D 遵纪守法

- 在人类社会中，为了调整人和人之间的关系，除了道德规范以外，还有其他行为规范，如  A  ，政治规范，纪律规范等。

A法律规范   B 行为规范 C 言语规范  D 职业规范

- 社会主义职业道德以  A    为核心，      为原则，这是所有从业人员在职业活动中应该遵守的行为准则。

A 为人民服务  集体主义  B 国家利益  集体利益

C 市场经济  计划经济   D遵纪守法  法律规范

- 社会主义职业道德是把   C ，职业道德，家庭美德作为着力点 。

A爱岗敬业  B 公民道德  C社会公德  D思想品德

- 社会主义职业道德是把社会公德， B   家庭美德作为着力点。

A 职业作风   B职业道德  C 职业纪律  D职业理想

- 社会主义职业道德是把社会公德，职业道德， B      作为着力点。

A为人民服务  B 家庭美满 C集体主义 D爱国主义

- 职业道德的指导原则是    B

A 为人民服务 B 集体主义  C国家利益 D共同提高

- D       ，是消防职业道德所提倡的基本规范，是消防官兵必须认真履行的基本道德义务。

A职业守则  B职业纪律  C职业道德  D 爱岗敬业

- A   是对灭火救援员工作态度的一种普遍要求。

A爱岗敬业  B 忠于职守  C精武敬业  D英勇顽强

- B    是履行岗位职责的最高表现形式，也是消防行业从业人员遵守职业纪律的基本要求。

A爱岗敬业  B忠于职守  C精武敬业  D英勇顽强

- 灭火救援员必须把“   A   ”的指导思想落实到具体作战行动中。

A救人第一   B 科学施救   C速战速决  D准确迅速

- 消防队伍参加火灾扑救或处置灾害事故的每一作战行动都充满风险，必须实施 B     。

A救人第一  B科学施救  C速战速决  D 准确迅速

- D     是正确处理灭火救援员之间和职业集体之间关系的主要道德规范。

A爱岗敬业   B集体主义  C 听从指挥 D 团结协作

- B       集中体现在不怕艰难困苦，不怕流血牺牲，勇往直前，无所畏惧。

A爱岗敬业   B英勇顽强  C英勇善战  D团结协作

- C      主要体现在灭火救援中正确决策，科学指挥，密切协作 ，敢打敢拼，以最小的代价换取最大的胜利。

A爱岗敬业   B 英勇顽强  C 英勇善战 D 团结协作

- 体现了消防部队职业最基本的特征，其包含了奉献和牺牲的道德要求。

A忠于职守   B英勇顽强  C遵纪守法 D赴汤蹈火

三  多项选择题（四选多）

- 职业道德是人们在从事职业的过程中形成的一种   AB  的约束机制。

A内在的 B 非强制机制  C 外在的 D 强制的

- 道德的基本特征有  ABCD 。

A 道德具有特殊的规范性   B道德具有广泛的渗透性

C 道德具有更大的稳定性   D道德具有显著的实践性

- 社会主义职业道德以为人民服务的核心，集体主义为原则，把 ABC      作为着力点。

A 社会公德   B职业道德  C家庭美德 D 思想品德

- 集体主义是正确处理  ABC   的基本原则

A个人利益  B集体利益  C国家利益  D 外资企业

- 爱岗敬业的的主要内容有     ABCD  .

A	热爱消防工作，安心服役，牢记历史使命和神圣职责，为消防事业的发展和消防队伍的建设贡献聪明才智

B 正确对待分工，发扬主人翁精神，干一行，爱一行，钻一行

C 忠于职守，精武敬业，熟练掌握业务技能，创造性的做好本职工作

D 再本职岗位上努力奉献 ，建功立业

- 灭火救援员的职业道德规范是   ABCD

A 爱岗敬业，忠于职守

B 关爱生命  救人第一

C 科学施救  安全环保

D 听从指挥   团结协作   英勇顽强  竭诚奉献

- 灭火救援员在灭火战斗行动中，科学施救体现在 ABCD     等方面

A把握进攻灭火的有利时机

B 增强优化作战成果的效益意识

C	增强科学的风范风险意识

D 增强主动防护的安全意识

第五篇  相关法律法规知识

一、判断题

- 消防法律法规包括消防法律、消防行政法规、地方性消防法规、国务院部门消防规章和地方政府消防规章以及消防技术标准等。（√）

- 《消防法》明确了国务院领导全国的消防工作，地方各级人民政府负责本行行政区域内的消防工作。（√）

- 消防组织的形式包括公安消防队、专职消防队和志愿消防队。（√）

- 公安消防队承担火灾救援工作、重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，专职消防队不承担这些工作。（× ）

- 各种消防违法行为一般是依据《消防法》和 《行政处罚法》的处罚形式和程序进行惩戒。(√)

- 消防责任事故罪是指行为人违反消防管理法规，经公安消防机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的行为。（√）

- 失火罪是指行为人过失引起火灾，造成致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的严重后果，危害公共安全的行为。（√）

- 对谎报火警的，阻碍消防车、消防艇执行任务的，依照《治安管理处罚法》的规定进行处罚。（√）

- 劳动者享有平等就业和选择职业的权利。（√ ）

- 劳动者有劳动的义务，也有休息的权利。（√）

- 单项选择题（四选一）

- 我国的消防法律法规体系是以_B为核心，以消防行政法规、地方性消防法规、各类消防规章、消防技术标准以及其他性规范性文件为主干。

（A） 《中华人民共和国宪法》     （B） 《中华人民共和国消防法》

（C） 《建筑设计防火规范》        ( D ) 《城市消防站建设》

2.  我国的消防法律法规体系其立法目的是为规范社会生活中各种_C__，预防火灾和减少火灾的危害，保护公共财产和公民人身、财产的安全，维护公共安全，保障社会主义现代化建设的顺利进行。

(A) 安全行为  （B）工作次序  （C）消防行为  （D）个人行为

3.  现行《中华人民共和国消防法》于2008年10月28日经十一届全国人大常委会第五次会议审议通过，并于B_正式施行。

(A) 2009年10月1日        （B）2009年5月1日

(C) 2009年11月1日         ( D)  2009年11月9日

4.  公安消防队和专职消防队应当按照国家规定标准配备消防装备，承担火灾扑救工作之外，还承担重大灾害事故和其他以抢救_C__为主的应急救援工作。

（A）国家财产   (B) 贵重物品  (C) 人员生命  (D) 个人财产

5.  __A__是指行为人违反消防管理法规，经公安消防机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的行为。

(A) 消防责任事故罪  (B) 重大责任事故罪 （C）玩忽职守罪 (D) 危害公共安全罪

- __B_是指从业人员由于不服从管理，违章操作，或者强令工人违章冒险作业、或者没有履行安全责任造成严重后果的违法行为。

  - 消防责任事故罪  (B) 重大责任事故罪 （C）玩忽职守罪 (D) 危害公共安全罪

- 失火罪客观方面的主要特征是__A___。

(A)  造成危害公共安全的严重后果   (B) 没有造成严重后果

(C)  损失轻微                     (D) 故意放火

8、  公安消防部队在灭火战斗中，应当按照__B__，集中兵力、准确迅速，攻防并举、固移结合的作战原则。

(A)  先重点、后一般              (B) 先控制、后消灭

(C)  先救人、后救物               (D) 先救人、后灭火

9、  公安消防部队在灭火战斗中，运用堵截、突破、夹攻、合击、分割、围歼、_C__、破拆、封堵、监护、撤离等战术方法。

(A) 排水  (B) 通风   （C）排烟   (D)  透气

10、 以公安消防部队为主承担灾害事故处置的工作是__D_。

(A) 洪涝灾害 （B）地质灾害 (C)干旱  (D) 火灾

11、 公安消防部参加抢险救援工作，必须在__B_的统一领导下。

(A) 党委      (B) 政府      (C) 公安机关   (D) 民政部门

三．多项选择题（四选多）

1、消防法律法规是指国家制定的有关消防管理的一切规范性文件的总称。包括消防法律、消防行政法规、ABCD_等。

(A) 地方性消防法规           (B) 国务院部门消防规章

(C) 地方政府消防规章         (D) 消防技术标准

2、我国的消防法律法规体系是以《中华人民共和国消防法》为核心，以_ABCD_以及其他性规范性文件为主干，以涉及消防的有关法律法规为重要补充的消防法律法规体系。

(A)消防行政法规   (B)地方性消防法规

(C)各类消防规章   (D)消防技术标准

3、《中华人民共和国突发事件应对法》明确了国家建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制，实行______CD__原则。

(A) 先控制  (B) 后消灭  (C) 预防为主  (D) 预防与应急相结合

4、《中华人民共和国突发事件应对法》所称突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的____ABCD____。

(A)自然灾害   (B) 事故灾难   (C)公共卫生事件   (D)社会安全事件

5、机关、团体、企业、事业等单位的消防安全职责有: __ABC_________。

(A) 落实消防安全责任制    (B) 组织防火检查，及时消除火灾隐患

(C) 组织进行有针对性的消防演练   (D) 加强思想政治教育

6、《消防法》对从事自动消防系统的操作人员上岗的资格认定，要求该类职业群体必须持证上岗。持证上岗的内容是___AB_______。

(A) 相关的业务技能必须经有关部门考核合格 (B)消防安全知识必须具备

(C) 优秀共产党员                         (D)劳动模范

7、《消防法》在灭火救援部分规定了_ABC_______在灭火救援和重大灾害事故中的职责。

(A) 各级地方政府  (B)单位、个人  (C) 消防队伍  (D) 中国人民解放军

8、在《刑法》中与消防违法行为有关的罪责有__ABC_____、玩忽职守罪、危害公共安全罪、放火罪、危险物品肇事罪等。

(A) 消防责任事故罪  (B) 重大责任事故罪  (C) 失火罪  (D) 流氓罪

9、构成消防责任事故罪的要素一般包括_ABCD__几个方面。

(A) 行为人是否有违反消防管理法规的行为；

(B) 行为人违反消防法规后，是否接到了消防监督机构要求采取改正措施的书面通知；

(C) 行为人是否对消防监督机构采取改正措施的通知拒绝执行。

(D) 行为人拒不执行的行为是否造成了严重后果。

10、重大责任事故罪是指从业人员由于___ABCD__。造成严重后果的违法行为。

(A) 不服从管理  (B) 违章操作

(C) 强令工人违章冒险作业  (D) 没有履行安全责任

11、失火罪是指行为人过失引起火灾，造成致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的严重后果，危害公共安全的行为。失火罪的主要特征是_AB___。

(A) 客观方面，必须有造成危害公共安全的严重后果。

(B) 主观方面，行为人主观上是过失的。

(C) 火灾损失巨大

(D) 火灾损失较小

12、下列消防违法行为，也属于治安违法行为的是__ABC___。

(A) 谎报火警的

(B) 阻碍消防车、消防艇执行任务的

(C) 阻碍公安机关消防机构的工作人员依法执行职务的

(D) 占用消防通道的

13、行政处罚规定了行政处罚的程序有__ABD_。

(A)简易程序 (B)一般程序 (C)特殊程序 (D) 听证程序

14、根据《中华人民共和国职业分类大典》，在册的消防职业有：___ABCD____、火灾嘹望观察员、其他消防员，其他安全保卫和消防人员等七项共27个工种。

(A) 灭火员  (B) 消防抢险救援员  (C) 防火员  (D) 建筑物消防员

15、《公安消防部队执勤战斗条令》规定，公安消防部队执行灭火与应急救援任务，应当坚持“救人第一，科学施救”的指导思想，按照_ABCD__，第一时间控制灾情发展，最大限度地减少损失和危害”的要求，组织实施灭火与应急救援行动。

(A) 第一时间调集足够警力和有效装备

(B) 第一时间到场展开

(C) 第一时间实施救人

(D) 第一时间进行排烟降毒